Кинетический механизм окисления и горения изооктана iC4H10

- Компоненты смеси и их термохимические параметры

Коэффициенты полинома для температурной зависимости теплоемкости:

Сp = C0 + C1*T/103 + C2*T2/106 + C3*T3/109 + C4*T4/1012.

Верхняя строка соответствует 1000≤T≤6000K ;

нижняя строка соответствует 200≤T≤1000K .

| № | формула | ΔHf298o кал/моль | S298o кал/моль К | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OH | 9.4E3 | 43.92 | 7.928 | -4.768 | 9.168 | -7.704 | 2.707 |
|  |  |  |  | 5.637 | 2.199 | -0.584 | 8.355 E-2 | -4.812 E-3 |
| 2 | H | 5.21E4 | 27.42 | 4.965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | 4.965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | O | 5.955E4 | 38.49 | 6.292 | -6.512 | 13.19 | -12.17 | 4.195 |
|  |  |  |  | 5.051 | -5.425 E-2 | -8.321 E-3 | 9.840 E-3 | -9.523 E-4 |
| 4 | HO2 | 3.0E3 | 54.76 | 8.543 | -9.431 | 42.02 | -48.21 | 18.45 |
|  |  |  |  | 8.286 | 3.736 | -0.688 | 3.866 E-2 | 3.500 E-4 |
| 5 | HCO | 1.004E4 | 53.62 | 8.415 | -6.595 | 27.81 | -26.66 | 8.687 |
|  |  |  |  | 7.785 | 5.010 | -1.333 | 0.2097 | -1.477 E-2 |
| 6 | CH3 | 3.511E4 | 46.37 | 7.263 | 4.223 | 10.84 | -13.14 | 4.897 |
|  |  |  |  | 5.914 | 11.51 | -3.923 | 0.6103 | -3.558 E-2 |
| 7 | CH2 | 9.24E4 | 46.40 | 7.631 | -1.463 E-2 | 12.25 | -13.84 | 5.255 |
|  |  |  |  | 6.177 | 7.423 | -2.728 | 0.4430 | -2.652 E-2 |
| 8 | H2 | -1.01E-5 | 31.23 | 4.656 | 15.85 | -38.68 | 40.03 | -14.65 |
|  |  |  |  | 5.824 | 1.642 | -0.291 | 3.060 E-2 | -1.368 E-3 |
| 9 | H2O | -5.70E4 | 45.13 | 8.338 | -4.044 | 12.95 | -10.90 | 3.519 |
|  |  |  |  | 5.316 | 5.904 | -1.537 | -0.188 | -8.478 E-3 |
| 10 | H2O2 | -3.25E4 | 56.05 | 8.569 | -1.683 | 35.03 | -45.03 | 18.05 |
|  |  |  |  | 9.095 | 8.049 | -2.579 | 0.3936 | -2.263 E-2 |
| 11 | CO | -2.64E4 | 47.24 | 7.109 | -1.212 | 2.019 | 1.801 | -1.796 |
|  |  |  |  | 6.054 | 2.684 | -0.965 | 0.1566 | -9.330 E-3 |
| 12 | CO2 | -9.405 E4 | 51.10 | 4.680 | 17.84 | -14.14 | 4.880 | -0.2838 |
|  |  |  |  | 9.208 | 5.444 | -1.978 | 0.3185 | -1.819 E-2 |
| 13 | CH2O | -2.595 E4 | 52.29 | 9.520 | -19.68 | 74.12 | -75.32 | 26.17 |
|  |  |  |  | 6.294 | 12.30 | -4.469 | 0.7268 | -4.372 E-2 |
| 14 | CH3O | 3.89E3 | 54.58 | 7.371 | -5.570 | 74.78 | -93.95 | 37.05 |
|  |  |  |  | 9.448 | 14.78 | -5.356 | 0.870 | -5.234 E-2 |
| 15 | CH3OH | -4.803 E4 | 57.32 | 11.24 | -32.37 | 137.4 | -150.6 | 55.69 |
|  |  |  |  | 7.005 | 20.49 | -7.207 | 1.147 | -6.795 E-2 |
| 16 | CH3CO | -4.00E3 | 64.50 | 8.015 | 1.742 | 60.99 | -77.94 | 30.38 |
|  |  |  |  | 10.55 | 18.22 | -6.597 | 1.071 | -6.445 E-2 |
| 17 | CH3CHO | -3.89E4 | 63.62 | 9.392 | -6.341 | 94.40 | -114.1 | 43.55 |
|  |  |  |  | 10.73 | 23.28 | -8.393 | 1.358 | -8.139 E-2 |
| 18 | C2H5 | 2.836E4 | 59.06 | 8.424 | -7.088 | 95.85 | -116.3 | 44.84 |
|  |  |  |  | 8.583 | 24.61 | -8.732 | 1.397 | -8.310 E-2 |
| 19 | CH | 1.428E5 | 43.75 | 6.930 | 0.6441 | -3.356 | 6.281 | -2.793 |
|  |  |  |  | 5.006 | 3.506 | -0.916 | 0.1177 | -6.648 E-3 |
| 20 | O2 | -1.15E-5 | 49.03 | 7.511 | -5.951 | 19.56 | -19.23 | 6.442 |
|  |  |  |  | 7.270 | 1.303 | -0.2803 | 4.087 E-2 | -2.580 E-3 |
| 21 | CH4 | -1.783 E4 | 44.54 | 10.22 | -27.21 | 98.05 | -97.70 | 33.78 |
|  |  |  |  | 3.797 | 19.07 | -6.720 | 1.070 | -6.341 E-2 |
| 22 | C2H2 | 5.419E4 | 48.00 | 1.606 | 46.39 | -70.53 | 55.63 | -16.88 |
|  |  |  |  | 9.252 | 9.699 | -3.194 | 0.4905 | -2.753 E-2 |
| 23 | C2H6 | -2.004 E4 | 54.79 | 8.522 | -10.93 | 119.0 | -140.7 | 53.36 |
|  |  |  |  | 8.036 | 30.49 | -10.86 | 1.743 | -0.1039 |
| 24 | C2H4 | 1.250E4 | 52.45 | 7.862 | -15.03 | 113.4 | -137.3 | 53.60 |
|  |  |  |  | 7.927 | 20.82 | -7.382 | 1.181 | -7.023 E-2 |
| 25 | C2H5O2 | -7.00E2 | 76.40 | 8.938 | 13.66 | 94.16 | -137.5 | 57.07 |
|  |  |  |  | 17.65 | 26.97 | -9.753 | 1.573 | -9.404 E-2 |
| 26 | C2H3 | 7.164E4 | 55.90 | 6.680 | 0.5278 | 55.53 | -74.07 | 30.10 |
|  |  |  |  | 8.242 | 14.97 | -5.223 | 0.8261 | -4.873 E-2 |
| 27 | C2H5O2H | -3.94E4 | 77.20 | 8.235 | 19.44 | 97.60 | -147.5 | 61.79 |
|  |  |  |  | 19.04 | 29.51 | -10.52 | 1.683 | -9.998 E-2 |
| 28 | CH3O2 | 2.80E3 | 64.70 | 9.873 | -10.51 | 94.79 | -114.6 | 44.13 |
|  |  |  |  | 11.03 | 18.12 | -6.431 | 1.030 | -6.133 E-2 |
| 29 | CH3O2H | -3.12E4 | 66.50 | 5.770 | 34.75 | 10.49 | -50.21 | 26.68 |
|  |  |  |  | 15.42 | 17.11 | -5.918 | 0.9307 | -5.468 E-2 |
| 30 | C2H5O | -6.70E3 | 68.90 | 6.492 | 18.54 | 58.84 | -90.04 | 37.49 |
|  |  |  |  | 13.01 | 26.32 | -9.427 | 1.519 | -9.076 E-2 |
| 31 | CH3CO3H | -7.28E4 | 78.80 | 3.283 | 72.55 | -55.86 | 19.90 | -2.687 |
|  |  |  |  | 26.93 | 15.47 | -5.890 | 0.9852 | -6.027 E-2 |
| 32 | CH3CO3 | -3.68E4 | 80.0 | 4.341 | 60.36 | -46.27 | 15.96 | -1.984 |
|  |  |  |  | 26.21 | 9.733 | -3.546 | 0.5741 | -3.430 E-2 |
| 33 | C2H | 1.3533 E5 | 50.99 | 5.756 | 26.41 | -55.75 | 57.49 | -21.35 |
|  |  |  |  | 7.274 | 7.596 | -2.713 | 0.4239 | -2.447 E-2 |
| 34 | CH2OH | -3.00E3 | 58.30 | 8.893 | -2.682 | 55.30 | -72.46 | 29.37 |
|  |  |  |  | 10.11 | 11.81 | -4.101 | 0.6415 | -3.736 E-2 |
| 35 | N2 | 5.16E-6 | 45.76 | 7.012 | -0.2456 | -0.999 | 4.836 | -2.798 |
|  |  |  |  | 5.863 | 2.774 | -0.978 | 0.1561 | -9.150 E-3 |
| 36 | C3H8 | -2.482 E4 | 64.51 | 8.362 | 3.394 | 140.3 | -182.7 | 72.41 |
|  |  |  |  | 13.24 | 40.93 | -14.63 | 2.352 | -0.1404 |
| 37 | C3H7 | 2.34E4 | 68.2 | 8.107 | 10.39 | 102.0 | -138.9 | 55.97 |
|  |  |  |  | 12.90 | 35.22 | -12.41 | 1.977 | -0.1172 |
| 38 | C3H7O2 | -4.30E3 | 86.6 | 13.89 | -14.90 | 201.1 | -248.3 | 96.25 |
|  |  |  |  | 18.36 | 42.66 | -15.28 | 2.461 | -0.1471 |
| 39 | C3H7O2H | -4.0E4 | 85.2 | 14.08 | -9.655 | 205.0 | -264.5 | 105.4 |
|  |  |  |  | 20.68 | 42.45 | -15.01 | 2.387 | -0.1414 |
| 40 | C3H7O | -6.5E3 | 77.5 | 8.379 | 14.67 | 119.7 | -166.6 | 67.45 |
|  |  |  |  | 16.64 | 38.77 | -13.85 | 2.227 | -0.1329 |
| 41 | C2H5CHO | -4.52E4 | 72.7 | 8.431 | 13.27 | 97.97 | -133.4 | 53.08 |
|  |  |  |  | 14.78 | 35.21 | -12.59 | 2.026 | -0.1210 |
| 42 | C2H5CO | -1.0E4 | 74.0 | 12.43 | -18.22 | 151.2 | -179.8 | 68.75 |
|  |  |  |  | 12.95 | 30.62 | -10.94 | 1.759 | -0.1050 |
| 43 | C3H6 | 4.88E3 | 63.8 | 7.615 | 6.535 | 100.3 | -132.3 | 52.37 |
|  |  |  |  | 11.99 | 32.36 | -11.56 | 1.859 | -0.1109 |
| 44 | C3H5 | 4.9E4 | 63.0 | 6.618 | 21.07 | 43.20 | -68.94 | 28.69 |
|  |  |  |  | 12.02 | 26.62 | -9.402 | 1.500 | -8.905 E-2 |
| 45 | C3H5O2 | 2.13E4 | 81.8 | 7.681 | 55.70 | -29.10 | 5.497 | -4.045 E-2 |
|  |  |  |  | 24.18 | 23.28 | -8.695 | 1.436 | -8.708 E-2 |
| 46 | C3H5O2H | -1.44E4 | 80.4 | 5.043 | 77.31 | -51.44 | 15.82 | -1.782 |
|  |  |  |  | 31.42 | 20.87 | -7.476 | 1.197 | -7.096 E-2 |
| 47 | C3H5O | 1.91E4 | 72.7 | 8.211 | 32.35 | 8.051 | -17.04 | 4.671 |
|  |  |  |  | 22.89 | 22.49 | -9.125 | 1.574 | -9.788 E-2 |
| 48 | C4H10 | -2.975 E4 | 74.074 | 12.20 | 0.3267 | 192.2 | -249.2 | 98.87 |
|  |  |  |  | 18.76 | 51.21 | -18.34 | 2.952 | -0.1763 |
| 49 | C4H9 | 1.847E4 | 77.764 | 9.408 | 19.24 | 131.8 | -183.7 | 74.27 |
|  |  |  |  | 17.82 | 47.60 | -16.85 | 2.694 | -0.1601 |
| 50 | C4H9O2 | -9.23E3 | 96.164 | 15.33 | -10.42 | 245.3 | -312.2 | 122.6 |
|  |  |  |  | 24.51 | 52.14 | -18.99 | 3.082 | -0.1848 |
| 51 | C4H10O2 | -4.493 E4 | 94.764 | 15.91 | -0.5301 | 231.8 | -301.3 | 119.3 |
|  |  |  |  | 25.46 | 56.96 | -20.29 | 3.248 | -0.1933 |
| 52 | C4H9O | -1.143 E4 | 87.064 | 11.16 | 4.232 | 204.0 | -266.7 | 104.6 |
|  |  |  |  | 24.09 | 48.38 | -17.92 | 2.938 | -0.1775 |
| 53 | C4H8O | -5.013 E4 | 82.264 | 10.53 | 9.934 | 161.3 | -214.1 | 84.55 |
|  |  |  |  | 20.33 | 46.11 | -16.80 | 2.732 | -0.1642 |
| 54 | C4H7O | -1.493 E4 | 83.564 | 9.278 | 36.85 | 63.35 | -108.4 | 46.21 |
|  |  |  |  | 19.88 | 39.40 | -14.13 | 2.267 | -0.1350 |
| 55 | C4H8 | -52.0 | 73.364 | 10.19 | 10.60 | 119.7 | -151.0 | 57.06 |
|  |  |  |  | 15.62 | 44.57 | -16.04 | 2.585 | -0.1545 |
| 56 | C4H7 | 4.407E4 | 72.564 | 8.338 | 23.75 | 84.17 | -125.2 | 51.53 |
|  |  |  |  | 16.20 | 37.79 | -13.37 | 2.132 | -0.1265 |
| 57 | C5H12 | -3.4684 E4 | 83.638 | 19.958 | -38.43 | 293.01 | -335.66 | 124.91 |
|  |  |  |  | 17.191 | 66.714 | -23.684 | 3.7833 | -0.2248 |
| 58 | C5H11 | 1.3536 E4 | 87.328 | 14.247 | 7.5647 | 207.28 | -277.3 | 111.29 |
|  |  |  |  | 22.475 | 58.859 | -21.576 | 3.543 | -0.2143 |
| 59 | C5H11O2 | -1.4164 E4 | 105.73 | 5.6532 | 116.56 | -66.155 | 17.75 | -1.7494 |
|  |  |  |  | 39.208 | 48.947 | -16.992 | 2.6643 | -1.5565E-1 |
| 60 | C5H12O2 | -4.9864 E4 | 104.33 | 18.878 | -21.98 | 326.18 | -407.5 | 159.27 |
|  |  |  |  | 26.661 | 69.106 | -24.625 | 3.9437 | -2.347 E-1 |
| 61 | C5H11O | -1.6364 E4 | 96.628 | 1.4232 E-1 | 123.65 | -75.978 | 22.727 | -2.6531 |
|  |  |  |  | 37.234 | 45.957 | -16.052 | 2.5274 | -1.4808 E-1 |
| 62 | C5H10O | -5.5064 E4 | 91.828 | 2.9051 | 103.89 | -52.13 | 9.0425 | 2.5179E-1 |
|  |  |  |  | 35.835 | 42.411 | -14.903 | 2.356 | -1.3843E-1 |
| 63 | C5H9O | -1.9864 E4 | 93.127 | 2.3571 | 108.6 | -67.175 | 19.301 | -2.007 |
|  |  |  |  | 37.091 | 36.352 | -12.829 | 2.0341 | -1.1976E-1 |
| 64 | C5H10 | -4.984 E3 | 82.928 | 11.684 | 10.136 | 194.28 | -262.91 | 105.7 |
|  |  |  |  | 23.732 | 50.076 | 17.589 | 2.8319 | -1.6975E-1 |
| 65 | C5H9 | 3.9136 E4 | 82.128 | 8.4387 | 53.193 | 51.808 | -104.2 | 45.805 |
|  |  |  |  | 21.74 | 47.663 | -16.885 | 2.6917 | -1.5957E-1 |
| 66 | C6H14 | -3.9616 E4 | 93.202 | 19.603 | -18.602 | 337.38 | -427.0 | 167.89 |
|  |  |  |  | 38.756 | 53.173 | -14.89 | 2.3733 | -1.4933E-1 |
| 67 | C6H13 | 8.604 E3 | 96.892 | 17.403 | 4.2944 | 261.49 | -345.2 | 137.53 |
|  |  |  |  | 27.636 | 69.21 | -25.201 | 4.1136 | -2.4775E-1 |
| 68 | C6H13O2 | -1.9096 E4 | 115.29 | 5.3157 | 140.47 | -82.422 | 23.831 | -2.7107 |
|  |  |  |  | 44.602 | 59.097 | -20.393 | 3.1846 | -1.8551E-1 |
| 69 | C6H14O2 | -5.4796 E4 | 113.89 | 3.2421 | 159.02 | -101.77 | 33.277 | -4.4558 |
|  |  |  |  | 48.043 | 61.079 | -21.043 | 3.2828 | -1.911 E-1 |
| 70 | C6H13O | -2.1296 E4 | 106.19 | -1.9363E-1 | 147.66 | -92.796 | 29.288 | -3.7358 |
|  |  |  |  | 42.474 | 56.163 | -19.455 | 3.0462 | -1.7779E-1 |
| 71 | C6H12O | -5.9996 E4 | 101.39 | 2.6338 | 127.7 | -68.802 | 15.616 | -8.5212E-1 |
|  |  |  |  | 41.006 | 52.735 | -18.359 | 2.8844 | -1.6874E-1 |
| 72 | C6H11O | -2.4796 E4 | 102.69 | 1.8206 | 133.68 | -85.843 | 27.208 | -3.426 |
|  |  |  |  | 42.24 | 46.806 | -16.355 | 2.5759 | -1.5095E-1 |
| 73 | C6H12 | -9.916 E3 | 92.492 | 13.094 | 11.542 | 232.46 | -313.12 | 126.15 |
|  |  |  |  | 24.244 | 66.088 | -23.806 | 3.8316 | -2.285 E-1 |
| 74 | C6H11 | 3.4204 E4 | 91.692 | 10.637 | 38.765 | 156.85 | -240.63 | 101.6 |
|  |  |  |  | 26.748 | 58.267 | -20.97 | 3.3733 | -2.011 E-1 |
| 75 | C7H16 | -4.4548 E4 | 102.77 | 22.149 | -18.854 | 388.38 | -495.98 | 195.58 |
|  |  |  |  | 40.624 | 69.223 | -21.691 | 3.3204 | -1.9482E-1 |
| 76 | C7H15 | 3.672 E3 | 106.46 | 20.416 | 1.3932 | 316.85 | -416.23 | 165.51 |
|  |  |  |  | 32.334 | 80.462 | -29.364 | 4.8012 | -2.895 E-1 |
| 77 | C7H15O2 | -2.4028 E4 | 124.85 | 4.1764 | 165.75 | -102.05 | 32.612 | -4.3591 |
|  |  |  |  | 49.453 | 69.648 | -23.918 | 3.7228 | -2.1636E-1 |
| 78 | C7H16O2 | -5.9728 E4 | 123.45 | 3.0922 | 182.39 | -117.7 | 39.25 | -5.3966 |
|  |  |  |  | 53.349 | 71.134 | -24.375 | 3.7885 | -2.1997E-1 |
| 79 | C7H15O | -2.6228 E4 | 115.75 | -6.8595E-1 | 172.38 | -110.55 | 36.324 | -4.9028 |
|  |  |  |  | 47.826 | 66.183 | -22.775 | 3.5503 | -2.0656E-1 |
| 80 | C7H14O | -6.4928 E4 | 110.95 | 2.3076 | 151.77 | -85.719 | 22.199 | -1.9294 |
|  |  |  |  | 46.3 | 62.827 | -21.709 | 3.3935 | -1.9782E-1 |
| 81 | C7H13O | -2.9728 E4 | 112.25 | 1.4962 | 157.71 | -102.71 | 33.807 | -4.517 |
|  |  |  |  | 47.492 | 56.993 | -19.749 | 3.0932 | -1.8057E-1 |
| 82 | C7H14 | -1.4848 E4 | 102.06 | 17.288 | 5.562 | 308.22 | -415.08 | 166.91 |
|  |  |  |  | 39.783 | 59.949 | -19.797 | 3.165 | -1.915 E-1 |
| 83 | C7H13 | 2.9272 E4 | 101.26 | 7.5298 | 80.768 | 94.032 | -182.08 | 79.724 |
|  |  |  |  | 31.778 | 70.385 | -26.246 | 4.5923 | -3.0575E-1 |
| 84 | C8H18 | -4.948 E4 | 112.33 | 24.872 | -20.061 | 440.85 | -565.70 | 223.23 |
|  |  |  |  | 41.59 | 87.714 | -30.436 | 4.5783 | -2.577 E-1 |
| 85 | C8H17 | -1.26E3 | 116.02 | 23.45 | -1.6887 | 372.75 | -487.91 | 193.79 |
|  |  |  |  | 37.027 | 91.744 | -33.558 | 5.4992 | -3.3217E-1 |
| 86 | C8H17O2 | -2.896 E4 | 134.41 | 4.5795 | 189.01 | -117.76 | 38.439 | -5.2688 |
|  |  |  |  | 54.76 | 79.718 | -27.258 | 4.2302 | -2.4534E-1 |
| 87 | C8H18O2 | -6.466 E4 | 133.01 | 3.8479 | 183.14 | -68.088 | -1.8794 | 6.4517E-1 |
|  |  |  |  | 67.245 | 85.132 | -38.948 | 7.0006 | -4.404 E-1 |
| 88 | C8H17O | -3.116 E4 | 125.31 | -1.2767 | 1.9751 | -128.83 | 43.629 | -6.1173 |
|  |  |  |  | 53.25 | 76.091 | -26.047 | 4.0459 | -2.3481E-1 |
| 89 | C8H16O | -6.986 E4 | 120.51 | 1.68 | 177.14 | -104.27 | 29.618 | -3.1609 |
|  |  |  |  | 51.777 | 72.707 | -24.974 | 3.8883 | -2.2603E-1 |
| 90 | C8H15O | -3.466 E4 | 121.81 | 9.8054E-1 | 182.56 | -120.67 | 40.966 | -5.7104 |
|  |  |  |  | 52.853 | 67.001 | -23.065 | 3.5964 | -2.0929E-1 |
| 91 | C8H16 | -1.978 E4 | 111.62 | 20.153 | 2.491 | 367.87 | -494.66 | 199.08 |
|  |  |  |  | 48.332 | 64.059 | -20.532 | 3.2838 | -2.0039E-1 |
| 92 | C8H15 | 2.434 E4 | 110.82 | 7.8756 | 99.439 | 91.079 | -189.7 | 83.599 |
|  |  |  |  | 36.944 | 80.894 | -30.214 | 5.2946 | -3.5291E-1 |
| 93 | iC3H7 | 2.132E4 | 64.23 | 8.107 | 10.39 | 102.0 | -138.9 | 55.970 |
|  |  |  |  | 12.90 | 35.22 | -12.41 | 1.977 | -0.1172 |
| 94 | iC3H7O2 | -6.38E3 | 82.63 | 13.89 | -14.90 | 201.1 | -248.3 | 96.25 |
|  |  |  |  | 18.36 | 42.66 | -15.28 | 2.461 | -0.1471 |
| 95 | iC3H7O2H | -4.208 E4 | 81.23 | 14.08 | -9.655 | 205.0 | -264.5 | 105.4 |
|  |  |  |  | 20.68 | 42.45 | -15.01 | 2.387 | -0.1414 |
| 96 | iC3H7O | -8.576 E3 | 73.53 | 8.379 | 14.67 | 119.7 | -166.6 | 67.45 |
|  |  |  |  | 16.64 | 38.77 | -13.85 | 2.227 | -0.1329 |
| 97 | iC2H5CHO | -4.7276E4 | 68.73 | 8.4306 | 13.272 | 97.971 | -133.45 | 53.075 |
|  |  |  |  | 14.777 | 35.21 | -12.592 | 2.0264 | -1.2103E-1 |
| 98 | iC2H5CO | -1.2076E4 | 70.03 | 12.426 | -18.223 | 151.16 | -179.82 | 68.751 |
|  |  |  |  | 12.954 | 30.625 | -10.94 | 1.7593 | -1.0502E-1 |
| 99 | iC3H6 | 1.185 E3 | 62.33 | 7.6151 | 6.5351 | 100.33 | -132.31 | 52.369 |
|  |  |  |  | 11.992 | 32.363 | -11.56 | 1.8587 | -1.1093E-1 |
| 100 | iC3H5 | 4.5305 E4 | 61.53 | 6.618 | 21.07 | 43.20 | -68.94 | 28.69 |
|  |  |  |  | 12.02 | 26.62 | -9.402 | 1.500 | -8.905 E-2 |
| 101 | iC4H10 | -3.183 E4 | 70.104 | 12.20 | 0.3267 | 192.2 | -249.2 | 98.87 |
|  |  |  |  | 18.76 | 51.21 | -18.34 | 2.952 | -0.1763 |
| 102 | iC4H9 | 1.639 E4 | 73.794 | 9.408 | 19.244 | 131.8 | -183.7 | 74.27 |
|  |  |  |  | 17.82 | 47.60 | -16.85 | 2.694 | -0.1601 |
| 103 | iC4H9O2 | -1.131 E4 | 92.194 | 15.33 | -10.42 | 245.3 | -312.3 | 122.6 |
|  |  |  |  | 24.51 | 52.14 | -19.00 | 3.082 | -0.1848 |
| 104 | iC4H10O2 | -4.701 E4 | 90.794 | 15.91 | -0.5301 | 231.8 | -301.3 | 119.3 |
|  |  |  |  | 25.46 | 56.96 | -20.29 | 3.248 | -0.1933 |
| 105 | iC4H9O | -1.351 E4 | 83.094 | 11.16 | 4.232 | 204.0 | -266.7 | 104.6 |
|  |  |  |  | 24.09 | 48.38 | -17.92 | 2.938 | -0.1775 |
| 106 | iC4H8O | -5.221 E4 | 78.29 | 10.53 | 9.934 | 161.3 | -214.1 | 84.55 |
|  |  |  |  | 20.33 | 46.11 | -16.80 | 2.733 | -0.1642 |
| 107 | iC4H7O | -1.701 E4 | 79.59 | 9.278 | 36.85 | 63.35 | -108.4 | 46.21 |
|  |  |  |  | 19.88 | 39.40 | -14.13 | 2.267 | -0.1350 |
| 108 | iC4H8 | -3.747 E3 | 71.89 | 10.19 | 10.60 | 119.7 | -151.0 | 57.06 |
|  |  |  |  | 15.62 | 44.57 | -16.04 | 2.585 | -0.1545 |
| 109 | iC4H7 | 4.037 E4 | 71.09 | 8.338 | 23.75 | 84.17 | -125.2 | 51.53 |
|  |  |  |  | 16.20 | 37.79 | -13.37 | 2.132 | -0.1265 |
| 110 | iC5H12 | -3.676 E4 | 79.668 | 19.958 | -38.43 | 293.01 | -335.66 | 124.91 |
|  |  |  |  | 17.191 | 66.714 | -23.684 | 3.7833 | -2.2479E-1 |
| 111 | iC5H11 | 1.146 E4 | 83.358 | 14.247 | 7.5647 | 207.28 | -277.3 | 111.29 |
|  |  |  |  | 22.475 | 58.859 | -21.576 | 3.543 | -2.143 E-1 |
| 112 | iC5H11O2 | -1.624 E4 | 101.76 | 5.6532 | 116.56 | -66.155 | 17.75 | -1.7494 |
|  |  |  |  | 39.208 | 48.947 | -16.992 | 2.6643 | -1.5565E-1 |
| 113 | iC5H12O2 | -5.194 E4 | 100.36 | 18.878 | -21.98 | 326.18 | -407.5 | 159.27 |
|  |  |  |  | 26.661 | 69.106 | -24.625 | 3.9437 | -2.347 E-1 |
| 114 | iC5H11O | -1.844 E4 | 92.658 | 1.4232E-1 | 123.65 | -75.978 | 22.727 | -2.6531 |
|  |  |  |  | 37.234 | 45.957 | -16.052 | 2.5274 | -1.4808E-1 |
| 115 | iC5H10O | -5.714 E4 | 87.858 | 2.9051 | 103.89 | -52.13 | 9.0425 | 2.5179E-1 |
|  |  |  |  | 35.835 | 42.411 | -14.903 | 2.356 | -1.3843E-1 |
| 116 | iC5H9O | -2.194 E4 | 89.158 | 2.3571 | 108.6 | -67.175 | 19.301 | -2.007 |
|  |  |  |  | 37.091 | 36.352 | -12.829 | 2.0341 | -1.1976E-1 |
| 117 | iC5H10 | -8.679 E3 | 81.458 | 11.684 | 10.136 | 194.28 | -262.91 | 105.7 |
|  |  |  |  | 23.732 | 50.076 | -17.589 | 2.8319 | -1.6975E-1 |
| 118 | iC5H9 | 3.5441E4 | 80.658 | 8.4387 | 53.193 | 51.808 | -104.2 | 45.805 |
|  |  |  |  | 21.74 | 47.663 | -16.885 | 2.6917 | -1.5957E-1 |
| 119 | iC6H14 | -4.1692E4 | 89.232 | 19.603 | -18.602 | 337.38 | -427.0 | 167.89 |
|  |  |  |  | 38.756 | 53.173 | -14.89 | 2.3733 | -1.4933E-1 |
| 120 | iC6H13 | 6.528 E3 | 92.922 | 17.403 | 4.2944 | 261.49 | -345.2 | 137.53 |
|  |  |  |  | 27.636 | 69.21 | -25.201 | 4.1136 | -2.4775E-1 |
| 121 | iC6H13O2 | -2.1172E4 | 111.32 | 5.3157 | 140.47 | -82.422 | 23.831 | -2.7107 |
|  |  |  |  | 44.602 | 59.097 | -20.393 | 3.1846 | -1.8551E-1 |
| 122 | iC6H14O2 | -5.6872E4 | 109.92 | 3.2421 | 159.02 | -101.77 | 33.277 | -4.4558 |
|  |  |  |  | 48.043 | 61.079 | -21.043 | 3.2828 | -1.911 E-1 |
| 123 | iC6H13O | -2.3372E4 | 102.22 | -1.9363E-1 | 147.66 | -92.796 | 29.288 | -3.7358 |
|  |  |  |  | 42.474 | 56.163 | -19.455 | 3.0462 | -1.7779E-1 |
| 124 | iC6H12O | -6.2072E4 | 97.42 | 2.6338 | 127.7 | -68.802 | 15.616 | -8.5212E-1 |
|  |  |  |  | 41.006 | 52.735 | -18.359 | 2.8844 | -1.6874E-1 |
| 125 | iC6H11O | -2.6872E4 | 98.72 | 1.8206 | 133.68 | -85.843 | 27.208 | -3.426 |
|  |  |  |  | 42.24 | 46.806 | -16.355 | 2.5759 | -1.5095E-1 |
| 126 | iC6H12 | -1.3611E4 | 91.022 | 13.094 | 11.542 | 232.46 | -313.12 | 126.15 |
|  |  |  |  | 24.244 | 66.088 | -23.806 | 3.8316 | -2.285 E-1 |
| 127 | iC6H11 | 3.0509E4 | 90.222 | 10.637 | 38.765 | 156.85 | -240.63 | 101.6 |
|  |  |  |  | 26.748 | 58.267 | -20.97 | 3.3733 | -2.011 E-1 |
| 128 | iC7H16 | -4.83E4 | 96.47 | 22.149 | -18.854 | 388.38 | -495.98 | 195.58 |
|  |  |  |  | 40.624 | 69.223 | -21.691 | 3.3204 | -1.9482E-1 |
| 129 | iC7H15 | -80.0 | 100.09 | 20.416 | 1.3932 | 316.85 | -416.23 | 165.51 |
|  |  |  |  | 32.334 | 80.462 | -29.364 | 4.8012 | -2.895 E-1 |
| 130 | iC7H15O2 | -2.778 E4 | 118.48 | 4.7164 | 165.75 | -102.05 | 32.612 | -4.3591 |
|  |  |  |  | 49.453 | 69.648 | -23.918 | 3.7228 | -2.1636E-1 |
| 131 | iC7H16O2 | -6.348 E4 | 117.08 | 3.0922 | 182.39 | -117.7 | 39.25 | -5.3966 |
|  |  |  |  | 53.349 | 71.134 | -24.375 | 3.7885 | -2.1997E-1 |
| 132 | iC7H15O | -2.998 E4 | 109.38 | -6.8595E-1 | 172.38 | -110.55 | 36.324 | -4.9028 |
|  |  |  |  | 47.826 | 66.183 | -22.775 | 3.5503 | -2.0656E-1 |
| 133 | iC7H14O | -6.6868E4 | 104.58 | 2.3076 | 151.77 | -85.719 | 22.199 | -1.9294 |
|  |  |  |  | 46.3 | 62.827 | -21.709 | 3.3935 | -1.9782E-1 |
| 134 | iC7H13O | -3.348 E4 | 105.88 | 1.4962 | 157.71 | -102.71 | 33.807 | -4.517 |
|  |  |  |  | 47.492 | 56.993 | -19.749 | 3.0932 | -1.8057E-1 |
| 135 | iC7H14 | -2.2238E4 | 99.12 | 17.288 | 5.5619 | 308.22 | -415.08 | 166.91 |
|  |  |  |  | 39.783 | 59.949 | -19.797 | 3.165 | -1.915 E-1 |
| 136 | iC7H13 | 2.1882E4 | 98.32 | 7.5298 | 80.768 | 94.032 | -182.08 | 79.724 |
|  |  |  |  | 31.778 | 70.385 | -26.246 | 4.5923 | -3.0575E-1 |
| 137 | iC8H18 | -5.4886E4 | 101.19 | 24.872 | -20.061 | 44.085 | -565.7 | 223.23 |
|  |  |  |  | 41.59 | 87.714 | -30.436 | 4.5783 | -2.577 E-1 |
| 138 | iC8H17 | -6.666 E3 | 104.88 | 23.45 | -1.6887 | 372.75 | -487.91 | 193.79 |
|  |  |  |  | 37.027 | 91.744 | -33.558 | 5.4992 | -3.3217E-1 |
| 139 | iC8H17O2 | -3.4366E4 | 134.41 | 4.5795 | 189.01 | -117.76 | 38.439 | -5.2688 |
|  |  |  |  | 54.76 | 79.718 | -27.258 | 4.2302 | -2.4534E-1 |
| 140 | iC8H18O2 | -7.0066E4 | 121.87 | 3.8479 | 183.14 | -68.088 | -1.8794 | 6.4517E-1 |
|  |  |  |  | 67.245 | 85.132 | -38.948 | 7.0006 | -4.404 E-1 |
| 141 | iC8H17O | -3.6556E4 | 114.17 | -1.2767 | 197.51 | -128.83 | 43.629 | -6.1173 |
|  |  |  |  | 53.25 | 76.091 | -26.047 | 4.0459 | -2.3481E-1 |
| 142 | iC8H16O | -7.5266E4 | 109.37 | 1.68 | 177.14 | -104.27 | 29.618 | -3.1609 |
|  |  |  |  | 51.777 | 72.707 | -24.974 | 3.8883 | -2.2603E-1 |
| 143 | iC8H15O | -4.0066E4 | 110.67 | 9.8054E-1 | 182.56 | -120.67 | 40.966 | -5.7104 |
|  |  |  |  | 52.853 | 67.001 | -23.065 | 3.5964 | -2.0929E-1 |
| 144 | iC8H16 | -3.0043E4 | 107.98 | 20.153 | 2.491 | 367.87 | -494.66 | 199.08 |
|  |  |  |  | 48.332 | 64.059 | -20.532 | 3.2838 | -2.0039E-1 |
| 145 | iC8H15 | 1.2433E4 | 107.18 | 7.8756 | 99.439 | 91.079 | -189.7 | 83.599 |
|  |  |  |  | 36.944 | 80.894 | -30.214 | 5.2946 | -3.5291E-1 |

- Кинетическая схема

Представлены значения кинетических параметров только прямых реакций, первый столбец слева – предэкспонент (см3, моль, с)  , второй – показатель степени при температуре, третий – энергия активации (кал/моль).

OH + H2 <=> H + H2O                                     2.16000e+08   1.51    3.42761e+03

H + O2 <=> OH + O                                           1.91000e+14  -0.00    1.63239e+04

O + H2 <=> OH + H                                           1.50000e+13   0.00    8.83712e+03

OH + OH <=> O + H2O                                     6.00000e+08   1.27    0.00000e+00

H + H + M <=> H2 + M                                     2.04000e+16  -0.31    0.00000e+00

O + O + M <=> O2 + M                                     3.60000e+15  -0.64    0.00000e+00

OH + H + M <=> H2O + M                                3.60000e+19  -1.00    0.00000e+00

O + H + M <=> OH + M                                     4.70000e+15   0.00    0.00000e+00

H + HO2 <=> H2 + O2                                       6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + O2 + M <=> HO2 + M                                2.30000e+18  -0.80    0.00000e+00

H + HO2 <=> OH + OH                                      1.50000e+14   0.00    1.00485e+03

O + HO2 <=> O2 + OH                                       6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

OH + HO2 <=> O2 + H2O                                   6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + HO2 <=> H2O + O                                         6.00000e+11   0.00    0.00000e+00

OH + H2O2 <=> HO2 + H2O                               1.75000e+12   0.00    3.19725e+02

H + H2O2 <=> H2O + OH                                    7.05000e+12   0.00    4.17033e+03

H2O2 + M <=> OH + OH + M                              4.07000e+16   0.00    4.17033e+04

O + H2O2 <=> O2 + H2O                                     2.80000e+13   0.00    6.35478e+03

H + H2O2 <=> H2 + HO2                                      7.00000e+12   0.00    4.17033e+03

HO2 + HO2 <=> H2O2 + O2                               2.40000e+13   0.00    1.48940e+03

O + H2O2 <=> HO2 + OH                                   2.80000e+13   0.00    6.35478e+03

CO + OH <=> CO2 + H                                        5.85000e+07   1.35   -3.63414e+02

CO + HO2 <=> CO2 + OH                                  1.33000e+14   0.00    2.28375e+04

CO + O + M <=> CO2 + M                                   6.20000e+14   0.00    2.97880e+03

CO + O2 <=> CO2 + O                                         2.50000e+12   0.00    4.76609e+04

CH2O + OH <=> HCO + H2O                             7.53000e+12   0.00    1.67806e+02

CH2O + H <=> HCO + H2                                   6.00000e+13   0.00    1.48940e+03

CH2O + O <=> HCO + OH                                  1.80000e+13   0.00    3.05824e+03

HO2 + HCO <=> CH2O + O2                             3.50000e+11   0.00    1.24117e+04

HCO + M <=> H + CO + M                                  1.86000e+17  -1.00    1.68799e+04

HCO + H2O2 <=> HO2 + CH2O                         1.60000e+11   0.00    4.96468e+03

HCO + O2 <=> HO2 + CO                                   6.00000e+13   0.00    7.14913e+03

O + HCO <=> H + CO2                                        1.20000e+12   0.00    0.00000e+00

CH2O + M <=> HCO + H + M                            3.16000e+15   0.00    7.44701e+04

OH + HCO <=> CO + H2O                                  6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

H + HCO <=> H2 + CO                                         6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

O + HCO <=> OH + CO                                        6.00000e+11   0.00    0.00000e+00

OH + CH4 <=> CH3 + H2O                                  1.55000e+07   1.83    2.78022e+03

CH3 + H2 <=> H + CH4                                        1.87000e+12   0.00    1.09223e+04

OH + CH3 <=> O + CH4                                      7.60000e+06   1.56    5.95761e+03

O2 + CH4 <=> HO2 + CH3                                  6.00000e+13   0.00    5.46114e+04

CH4 + M <=> H + CH3 + M                                4.74000e+17   0.00    9.29387e+04

CH3 + H2O2 <=> HO2 + CH4                             6.50000e+10   0.00    4.26962e+03

CH3 + CH2O <=> HCO + CH4                             1.00000e+12   0.00    4.46821e+03

HCO + CH3 <=> CO + CH4                                  6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

CH3 + O2 <=> O + CH3O                                    2.30000e+13   0.00    3.05824e+04

OH + CH3 <=> CH2 + H2O                                  6.00000e+12   0.00    2.74050e+03

O + CH2 <=> H + HCO                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH2 + H2O <=> H2 + CH2O                                6.00000e+12   0.00    2.48234e+03

CH2 + O2 <=> OH + H + CO                                6.00000e+12   0.00    3.51499e+03

CH2 + O2 <=> H + H + CO2                                1.80000e+11   0.00    0.00000e+00

CH3 + O2 <=> OH + CH2O                                 4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

O + CH3 <=> H + CH2O                                      7.15000e+13   0.00    0.00000e+00

CH3 + O2 <=> CH3O2                                         6.00000e+11   0.00    0.00000e+00

CH3O2H <=> OH + CH3O                                   1.00000e+15   0.00    4.26962e+04

CH3O2 + M <=> OH + CH2O + M                       4.00000e+18  -1.00    4.66679e+04

HO2 + CH3 <=> H2O + CH2O                              1.20000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3O2 + CH4 <=> CH3O2H + CH3                      6.00000e+11   0.00    1.98587e+04

CH3O2 + CH3 <=> CH3O + CH3O                           1.30000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3O2 + HO2 <=> CH3O2H + O2                          5.01000e+10   0.00    2.97880e+03

CH3 + HO2 <=> CH3O + OH                                    1.99000e+11   0.00    0.00000e+00

OH + CH2 <=> H2O + CH                                          6.00000e+12   0.00    6.95055e+03

H + CH2 <=> H2 + CH                                                6.00000e+12   0.00    1.09223e+04

O + CH2 <=> OH + CH                                               6.00000e+12   0.00    1.09223e+04

OH + CH <=> H2 + CO                                               6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + CH <=> H + CO                                                    6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3OH <=> OH + CH3                                              9.40000e+15   0.00    8.93641e+04

HO2 + CH2OH <=> CH3OH + O2                             2.60000e+11   0.00    0.00000e+00

CH3O + CH4 <=> CH3OH + CH3                               4.70000e+11   0.00    8.83712e+03

CH2OH + CH4 <=> CH3OH + CH3                             4.70000e+11   0.00    8.83712e+03

OH + CH3OH <=> H2O + CH2OH                              6.00000e+12   0.00    7.14913e+03

H + CH3OH <=> H2 + CH2OH                                   1.30000e+13   0.00    5.24270e+03

O + CH3OH <=> OH + CH2OH                                  4.30000e+12   0.00    1.98587e+03

CH2OH + O2 <=> HO2 + CH2O                                 6.60000e+10   0.00    2.60149e+03

CH3O + M <=> H + CH2O + M                                   6.00000e+14   0.00    2.18446e+04

CH2OH + M <=> H + CH2O + M                                  1.21000e+16   0.00    2.57965e+04

OH + CH2OH <=> H2O + CH2O                                   6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + CH2OH <=> H2 + CH2O                                         6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

O + CH2OH <=> OH + CH2O                                        6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH2OH + H2O2 <=> HO2 + CH3OH                            6.50000e+10   0.00    4.26962e+03

O2 + C2H2 <=> HCO + HCO                                          6.30000e+11   0.00    2.21305e+04

C2H2 + M <=> C2H + H + M                                         4.20000e+16   0.00    1.06244e+05

C2H + H2 <=> C2H2 + H                                               3.50000e+11   0.00   -5.95761e+02

C2H + O2 <=> CO + HCO                                              6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

OH + C2H2 <=> CH3 + CO                                           7.80000e+12   0.00    4.60722e+03

O + C2H2 <=> CH2 + CO                                              2.16000e+04   2.80    4.96468e+03

H + C2H2 <=> C2H3                                                      5.50000e+12   0.00    2.38304e+03

C2H4 <=> H2 + C2H2                                                       3.10000e+11   0.00    5.50086e+04

O2 + C2H4 <=> OH + CO + CH3                                       6.00000e+13   0.00    3.47527e+04

OH + C2H4 <=> H2O + C2H3                                           6.00000e+12   0.00    8.93642e+02

H + C2H4 <=> H2 + C2H3                                                 6.00000e+12   0.00    1.19152e+04

O + C2H4 <=> HCO + CH3                                                 6.00000e+12   0.00    6.95054e+02

O2 + C2H3 <=> HO2 + C2H2                                             6.00000e+12   0.00    9.92935e+03

OH + C2H3 <=> HCO + CH3                                               6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

OH + C2H3 <=> H2O + C2H2                                            6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + C2H3 <=> H2 + C2H2                                                  6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C2H3 <=> CH3 + CO                                                    6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C2H3 <=> OH + C2H2                                                  6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH4 + C2H3 <=> CH3 + C2H4                                            6.00000e+11   0.00    1.09223e+04

CH3 + CH3 <=> C2H4 + H2                                                2.00000e+16   0.00    3.79301e+04

CH3 + CH3 <=> C2H4 + H + H                                           6.00000e+13   0.00    4.13061e+04

CH2O + C2H3 <=> HCO + C2H4                                          6.00000e+13   0.00    0.00000e+00

CH3CHO <=> HCO + CH3                                                    1.20000e+16   0.00    8.09242e+04

CH3CHO + O2 <=> HO2 + CH3CO                                      1.00000e+12   0.00    3.87245e+04

OH + CH3CHO <=> H2O + CH3CO                                     3.32000e+12   0.00    1.58870e+03

H + CH3CHO <=> H2 + CH3CO                                           1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

O + CH3CHO <=> OH + CH3CO                                          7.21000e+12   0.00    1.94615e+03

H2O2 + CH3CO <=> HO2 + CH3CHO                                 4.90000e+11   0.00    1.09223e+04

CH3CO + M <=> CH3 + CO + M                                           6.00000e+15   0.00    1.40600e+04

H + CH3CO <=> HCO + CH3                                                  6.00000e+12   0.00    4.76609e+03

O + CH3CO <=> CO + CH3O                                                  6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C2H5 + O2 <=> OH + CH3CHO                                              4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

CH3CO + O2 <=> CH3CO3                                                      1.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3CO3 + CH3CHO <=> CH3CO3H + CH3CO                       6.30000e+11   0.00    8.43995e+03

CH3CO3H <=> OH + CH3 + CO2                                             6.00000e+14   0.00    3.27669e+04

CH3CO3 + HO2 <=> CH3CO3H + O2                                     7.90000e+10   0.00    0.00000e+00

CH3O2 + CH3CHO <=> CH3O2H + CH3CO                                6.00000e+11   0.00    1.48940e+04

HO2 + C2H5 <=> O2 + C2H6                                                         3.20000e+11   0.00   -1.19152e+03

CH3 + CH3 <=> C2H6                                                                       8.40000e+12   0.00    0.00000e+00

OH + C2H6 <=> H2O + C2H5                                                          1.80000e+14   0.00    3.97174e+03

H + C2H6 <=> H2 + C2H5                                                               7.40000e+13   0.00    9.53218e+03

O + C2H6 <=> OH + C2H5                                                              4.60000e+12   0.00    3.97174e+03

HO2 + C2H6 <=> H2O2 + C2H5                                                     6.00000e+11   0.00    1.88658e+04

C2H5 <=> H + C2H4                                                                        1.10000e+14  -0.60    3.80294e+04

C2H5 + O2 <=> HO2 + C2H4                                                          6.00000e+11   0.00    7.94348e+03

C2H5 + O2 <=> CH2O + CH3O                                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

OH + C2H5 <=> CH3 + CH3O                                                         3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

OH + C2H5 <=> H2O + C2H4                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + C2H5 <=> CH3 + CH3                                                                4.80000e+13   0.00    1.09223e+03

H + C2H5 <=> CH2 + CH4                                                                6.00000e+12   0.00    5.95761e+03

H + C2H5 <=> C2H6                                                                          3.60000e+13   0.00    0.00000e+00

H + C2H5 <=> H2 + C2H4                                                                 6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C2H5 <=> CH3 + CH2O                                                             6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C2H5 <=> OH + C2H4                                                                6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C2H5 + O2 <=> C2H5O2                                                                   2.80000e+10   0.00   -9.92935e+02

C2H5O2 + C2H6 <=> C2H5O2H + C2H5                                         3.00000e+12   0.00    1.64827e+04

C2H5O2H <=> C2H5O + OH                                                             4.00000e+15   0.00    4.26962e+04

C2H4 + OH <=> C2H5O                                                                     9.08500e+09   1.00    1.98587e+03

CH3 + CH2O <=> C2H5O                                                                   5.00000e+10   1.00    9.92935e+03

C2H5O2 + C2H5 <=> C2H5O + C2H5O                                             6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C2H5O2 + HO2 <=> C2H5O2H + O2                                                 7.90000e+10   0.00    1.98587e+03

C2H5 + HO2 <=> C2H5O + OH                                                         2.00000e+11   0.00    0.00000e+00

!H2 + C2H <=> H + C2H2                                                                   3.46000e+11   0.00   -4.96468e+03

O2 + C3H8 <=> HO2 + C3H7                                                            4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

OH + C3H8 <=> H2O + C3H7                                                              6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

H + C3H8 <=> H2 + C3H7                                                                   9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

O + C3H8 <=> OH + C3H7                                                                  5.05500e+14   0.00    9.58381e+03

HO2 + C3H8 <=> H2O2 + C3H7                                                         6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

H + C3H6 <=> C3H7                                                                            1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C3H7 + O2 <=> HO2 + C3H6                                                              3.00000e+13   0.00    1.39011e+04

OH + C3H7 <=> H2O + C3H6                                                             6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + C3H7 <=> C3H8                                                                             2.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C3H8 <=> CH3 + C2H5                                                                        5.00000e+15   0.00    8.36051e+04

H + C3H7 <=> H2 + C3H6                                                                   6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3 + C3H7 <=> CH4 + C3H6                                                             3.35000e+12   0.00    0.00000e+00

C2H5 + C3H7 <=> C2H6 + C3H6                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C3H7 <=> OH + C3H6                                                                     2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C3H7 + O2 <=> C3H7O2                                                                       4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C3H7O2 + C3H8 <=> C3H7O2H + C3H7                                             2.00000e+12   0.00    1.58870e+04

C2H5O2 + C3H8 <=> C2H5O2H + C3H7                                             6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

CH3O2 + C3H8 <=> CH3O2H + C3H7                                                  6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

C3H7O2 + C3H6 <=> C3H7O2H + C3H5                                             6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

C3H7O2H <=> C3H7O + OH                                                                 5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

C3H7O <=> CH3CHO + CH3                                                                 8.00000e+13   0.00    2.10502e+04

C3H7O <=> C2H5CHO + H                                                                    8.00000e+13   0.00    2.10502e+04

C3H7O2 + C3H7 <=> C3H7O + C3H7O                                               6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C3H7O2 + C2H5 <=> C3H7O + C2H5O                                               6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C3H7O2 + CH2O <=> C3H7O2H + HCO                                              3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C3H7O2 + HO2 <=> C3H7O2H + O2                                                   7.90000e+10   0.00    1.98587e+03

C3H7 + HO2 <=> C3H7O + OH                                                             3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C3H7 + O2 <=> OH + C2H5CHO                                                           4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

C3H7 + C3H7 <=> C3H8 + C3H6                                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C3H7 + C2H5 <=> C3H8 + C2H4                                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C3H7 + O2 <=> CH2O + C2H5O                                                            6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

OH + C3H7 <=> CH3 + C2H5O                                                                  3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

H + C3H7 <=> CH3 + C2H5                                                                        4.80000e+13   0.00    1.09223e+03

H + C3H7 <=> CH2 + C2H6                                                                          6.00000e+12   0.00    5.95761e+03

O + C3H7 <=> C2H5 + CH2O                                                                          2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C3H7O <=> C2H5 + CH2O                                                                             8.00000e+13   0.00    2.10502e+04

HO2 + C2H5CO <=> C2H5CHO + O2                                                            5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

OH + C2H5CHO <=> H2O + C2H5CO                                                           1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

H + C2H5CHO <=> H2 + C2H5CO                                                                1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

O + C2H5CHO <=> OH + C2H5CO                                                                5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

HO2 + C2H5CHO <=> H2O2 + C2H5CO                                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

HCO + C2H5 <=> C2H5CHO                                                                           1.80000e+13   0.00    0.00000e+00

C2H5 + CO <=> C2H5CO                                                                                1.51000e+11   0.00    4.80581e+03

H + C2H5CO <=> HCO + C2H5                                                                      6.00000e+12   0.00    4.76609e+03

O + C2H5CO <=> CO + C2H5O                                                                      6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

OH + C3H6 <=> H2O + C3H5                                                                          9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

H2 + C3H5 <=> H + C3H6                                                                                8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

O2 + C3H5 <=> CH3O2 + C2H2                                                                      6.00000e+12   0.00    9.92935e+03

HCO + C3H6 <=> CH2O + C3H5                                                                     6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

CH3 + C3H6 <=> CH4 + C3H5                                                                        1.07000e+11   0.00    5.32610e+03

CH3 + C2H2 <=> C3H5                                                                                    5.50000e+12   0.00    2.38304e+03

C3H6 <=> C2H3 + CH3                                                                                    1.00000e+13   0.00    7.38744e+04

O2 + C3H6 <=> C3H5 + HO2                                                                          6.00000e+13   0.00    4.67672e+04

O + C3H6 <=> HCO + C2H5                                                                            5.00000e+12   0.00    4.56750e+02

OH + C3H5 <=> HCO + C2H5                                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

H + C3H5 <=> CH4 + C2H2                                                                             6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C3H5 <=> C2H5 + CO                                                                               6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

O + C3H5 <=> CH3O + C2H2                                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

CH3 + C2H5 <=> C3H6 + H2                                                                          2.00000e+16   0.00    3.79301e+04

C3H6 + H + H <=> CH3 + C2H5                                                                      4.41000e+15   0.00   -8.22746e+03

C3H5 + O2 <=> C3H5O2                                                                                 4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C3H5O2 + C3H6 <=> C3H5O2H + C3H5                                                       6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

C3H5O2H <=> C3H5O + OH                                                                           5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

C3H5O <=> C2H3 + CH2O                                                                              8.00000e+13   0.00    2.10502e+04

C4H10 + O2 <=> C4H9 + HO2                                                                        4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

C4H10 + OH <=> C4H9 + H2O                                                                       6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

C4H10 + H <=> C4H9 + H2                                                                             9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

C4H10 + O <=> C4H9 + OH                                                                            5.06000e+14   0.00    9.59175e+03

C4H10 + HO2 <=> C4H9 + H2O2                                                                   6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

C4H8 + H <=> C4H9                                                                                        1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C4H9 + O2 <=> C4H8 + HO2                                                                          3.00000e+13   0.00    1.58870e+04

C4H9 + OH <=> C4H8 + H2O                                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C4H10 <=> H + C4H9                                                                                      3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

C4H10 <=> CH3 + C3H7                                                                                 4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

C4H10 <=> C2H5 + C2H5                                                                              2.41000e+16   0.00    8.49952e+04

C4H9 + H <=> C4H8 + H2                                                                             6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C4H9 + CH3 <=> C4H8 + CH4                                                                     3.51000e+11   0.00   -2.10502e+02

C4H9 + C2H5 <=> C4H8 + C2H6                                                                 1.58000e+13   0.00    9.25415e+02

C4H9 + C3H7 <=> C4H8 + C3H8                                                                 1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C4H9 + O <=> C4H8 + OH                                                                            2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C4H9 + O2 <=> C4H9O2                                                                             4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C4H10 + CH3O2 <=> C4H9 + CH3O2H                                                        8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10 + C2H5O2 <=> C4H9 + C2H5O2H                                                    8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10 + C3H7O2 <=> C4H9 + C3H7O2H                                                   8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10 + C4H9O2 <=> C4H9 + C4H10O2                                                   8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10O2 <=> C4H9O + OH                                                                         5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

C4H9O <=> CH2O + C3H7                                                                            1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

C4H9O <=> CH3CHO + C2H5                                                                       3.86000e+14   0.00    2.24403e+04

C4H9O <=> C2H5CHO + CH3                                                                      7.75000e+13   0.00    2.14474e+04

C4H9O <=> C4H8O + H                                                                                  6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

C4H9O2 + H <=> C4H9O + OH                                                                      2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

C4H9O2 + CH3 <=> C4H9O + CH3O                                                             3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

C4H9O2 + C2H5 <=> C4H9O + C2H5O                                                        8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

C4H9O2 + C3H7 <=> C4H9O + C3H7O                                                        6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C4H9O2 + C4H9 <=> C4H9O + C4H9O                                                        6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C4H9O2 + CH2O <=> C4H10O2 + HCO                                                       3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C4H9O2 + CH3CHO <=> C4H10O2 + CH3CO                                             3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

C4H9O2 + C2H5CHO <=> C4H10O2 + C2H5CO                                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C4H9O2 + C4H8O <=> C4H10O2 + C4H7O                                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C4H9 + HO2 <=> C4H9O + OH                                                                    3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C4H9 + O2 <=> C4H8O + OH                                                                       4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

C4H9 + C2H5 <=> C4H10 + C2H4                                                               6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

C4H9 + C3H7 <=> C4H10 + C3H6                                                               1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C4H9 + C4H9 <=> C4H10 + C4H8                                                               1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C4H9 + O2 <=> CH2O + C3H7O                                                                  4.00000e+11   0.00    1.39011e+04

C4H9 + O2 <=> CH3CHO + C2H5O                                                            4.00000e+11   0.00    1.39011e+04

C4H9 + O2 <=> C2H5CHO + CH3O                                                           4.00000e+11   0.00    1.39011e+04

C4H9 + OH <=> CH3 + C3H7O                                                                  1.85000e+13   0.00   -3.85259e+03

C4H9 + OH <=> C2H5 + C2H5O                                                                1.45000e+14   0.00   -4.54764e+02

C4H9 + OH <=> C3H7 + CH3O                                                                  1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

C4H9 + H <=> CH3 + C3H7                                                                        3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

C4H9 + H <=> C2H5 + C2H5                                                                      2.31000e+14   0.00    6.37464e+02

C4H9 + H <=> CH2 + C3H8                                                                        4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

C4H9 + H <=> C2H4 + C2H6                                                                      1.02000e+12   0.00   -1.27691e+04

C4H9 + H <=> C3H6 + CH4                                                                        1.16000e+10   0.00   -1.41195e+04

C4H9 + O <=> H + C4H8O                                                                         7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

C4H9 + O <=> CH3 + C2H5CHO                                                               7.91000e+13   0.00   -1.89055e+03

C4H9 + O <=> C2H5 + CH3CHO                                                                3.94000e+14   0.00   -2.20432e+03

C4H9 + O <=> C3H7 + CH2O                                                                   1.62000e+14   0.00   -6.99026e+00

C4H7O + HO2 <=> C4H8O + O2                                                             5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

C4H8O + OH <=> C4H7O + H2O                                                            1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C4H8O + H <=> C4H7O + H2                                                                 1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

C4H8O + O <=> C4H7O + OH                                                                 5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

C4H8O + HO2 <=> C4H7O + H2O2                                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

C3H7 + HCO <=> C4H8O                                                                        2.23000e+13   0.00    6.99026e+00

C3H7 + CO <=> C4H7O                                                                          1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

C4H7O + H <=> C3H7 + HCO                                                                4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

C4H7O + O <=> C3H7O + CO                                                                3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

C4H8 + OH <=> C4H7 + H2O                                                                 9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

C4H7 + H2 <=> C4H8 + H                                                                       8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

C4H7 + O2 <=> C2H5O2 + C2H2                                                          1.76000e+13   0.00    8.85698e+03

C4H8 + HCO <=> C4H7 + CH2O                                                            6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

C4H8 + CH3 <=> C4H7 + CH4                                                               1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

C4H8 + C2H5 <=> C4H7 + C2H6                                                          4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

C4H8 + C3H7 <=> C4H7 + C3H8                                                         4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C2H5 + C2H2 <=> C4H7                                                                         1.14000e+12   0.00    2.83979e+03

C4H8 <=> C2H3 + C2H5                                                                        4.82000e+13   0.00    7.52645e+04

C4H8 <=> C3H5 + CH3                                                                          2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

C4H8 + O2 <=> C4H7 + HO2                                                                6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

C4H8 + O <=> C3H7 + HCO                                                                 4.04000e+12   0.00    4.48807e+02

C4H7 + OH <=> C3H7 + HCO                                                               4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C4H7 + H <=> C2H6 + C2H2                                                                1.30000e+15   0.00    6.79168e+02

C4H7 + O <=> C3H7 + CO                                                                  4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C4H7 + O <=> C2H5O + C2H2                                                            6.57000e+13   0.00   -1.41394e+03

CH3 + C3H7 <=> C4H8 + H2                                                             2.48000e+16   0.00    3.79301e+04

C2H5 + C2H5 <=> C4H8 + H2                                                          4.15000e+15   0.00    3.83273e+04

C4H8 + H + H <=> CH3 + C3H7                                                        3.56000e+15   0.00   -8.24136e+03

C4H8 + H + H <=> C2H5 + C2H5                                                      2.13000e+16   0.00   -8.67825e+03

C5H12 + O2 <=> C5H11 + HO2                                                       4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

C5H12 + OH <=> C5H11 + H2O                                                       6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

C5H12 + H <=> C5H11 + H2                                                             9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

C5H12 + O <=> C5H11 + OH                                                            5.05000e+14   0.00    9.59175e+03

C5H12 + HO2 <=> C5H11 + H2O2                                                   6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

C5H10 + H <=> C5H11                                                                      1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C5H11 + O2 <=> C5H10 + HO2                                                       2.20000e+12   0.00    1.58870e+04

C5H11 + OH <=> C5H10 + H2O                                                      6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C5H12 <=> H + C5H11                                                                     3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

C5H12 <=> CH3 + C4H9                                                                   4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

C5H12 <=> C2H5 + C3H7                                                                 1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

C5H11 + H <=> C5H10 + H2                                                            6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C5H11 + CH3 <=> C5H10 + CH4                                                     3.51000e+11   0.00   -2.10502e+02

C5H11 + C2H5 <=> C5H10 + C2H6                                                1.58000e+13   0.00    9.25415e+02

C5H11 + C3H7 <=> C5H10 + C3H8                                                1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C5H11 + C4H9 <=> C5H10 + C4H10                                             1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C5H11 + O <=> C5H10 + OH                                                         2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C5H11 + O2 <=> C5H11O2                                                           4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C5H12 + CH3O2 <=> C5H11 + CH3O2H                                      5.00000e+12   0.00    1.29082e+04

C5H12 + C2H5O2 <=> C5H11 + C2H5O2H                                 5.00000e+12   0.00    1.29082e+04

C5H12 + C3H7O2 <=> C5H11 + C3H7O2H                                  5.00000e+12   0.00    1.29082e+04

C5H12 + C4H9O2 <=> C5H11 + C4H10O2                                   5.00000e+12   0.00    1.29082e+04

C5H12 + C5H11O2 <=> C5H11 + C5H12O2                                5.00000e+12   0.00    1.29082e+04

C5H12O2 <=> C5H11O + OH                                                          5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

C5H11O <=> CH2O + C4H9                                                             1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

C5H11O <=> CH3CHO + C3H7                                                        3.12000e+14   0.00    2.24403e+04

C5H11O <=> C2H5CHO + C2H5                                                     3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

C5H11O <=> C4H8O + CH3                                                            7.75000e+13   0.00    2.14474e+04

C5H11O <=> C5H10O + H                                                                6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

C5H11O2 + H <=> C5H11O + OH                                                    2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

C5H11O2 + CH3 <=> C5H11O + CH3O                                           3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

C5H11O2 + C2H5 <=> C5H11O + C2H5O                                        8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

C5H11O2 + C3H7 <=> C5H11O + C3H7O                                        6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C5H11O2 + C4H9 <=> C5H11O + C4H9O                                         6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C5H11O2 + C5H11 <=> C5H11O + C5H11O                                    6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C5H11O2 + CH2O <=> C5H12O2 + HCO                                         3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C5H11O2 + CH3CHO <=> C5H12O2 + CH3CO                               3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

C5H11O2 + C2H5CHO <=> C5H12O2 + C2H5CO                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + C4H8O <=> C5H12O2 + C4H7O                                  3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + C5H10O <=> C5H12O2 + C5H9O                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11 + HO2 <=> C5H11O + OH                                                    3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C5H11 + O2 <=> C5H10O + OH                                                       4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

C5H11 + C2H5 <=> C5H12 + C2H4                                                 6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

C5H11 + C3H7 <=> C5H12 + C3H6                                                 1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C5H11 + C4H9 <=> C5H12 + C4H8                                                  1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C5H11 + C5H11 <=> C5H12 + C5H10                                              1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C5H11 + O2 <=> CH2O + C4H9O                                                     4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

C5H11 + O2 <=> CH3CHO + C3H7O                                               4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

C5H11 + O2 <=> C2H5CHO + C2H5O                                             4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

C5H11 + O2 <=> C4H8O + CH3O                                                    4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

C5H11 + OH <=> CH3 + C4H9O                                                       1.85000e+13   0.00   -3.85259e+03

C5H11 + OH <=> C2H5 + C3H7O                                                    8.91000e+13   0.00    8.28108e+02

C5H11 + OH <=> C3H7 + C2H5O                                                    1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

C5H11 + OH <=> C4H9 + CH3O                                                      1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

C5H11 + H <=> CH3 + C4H9                                                           3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

C5H11 + H <=> C2H5 + C3H7                                                         1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

C5H11 + H <=> CH2 + C4H10                                                         4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

C5H11 + H <=> C2H4 + C3H8                                                       7.22000e+09   0.00   -1.27294e+04

C5H11 + H <=> C3H6 + C2H6                                                       2.51000e+12   0.00   -1.34443e+04

C5H11 + H <=> C4H8 + CH4                                                         1.16000e+10   0.00   -1.41195e+04

C5H11 + O <=> H + C5H10O                                                        7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

C5H11 + O <=> CH3 + C4H8O                                                     7.91000e+13   0.00   -1.89055e+03

C5H11 + O <=> C2H5 + C2H5CHO                                             3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

C5H11 + O <=> C3H7 + CH3CHO                                               3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

C5H11 + O <=> C4H9 + CH2O                                                    1.62000e+14   0.00   -6.99026e+00

C5H9O + HO2 <=> C5H10O + O2                                               5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

C5H10O + OH <=> C5H9O + H2O                                               1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C5H10O + H <=> C5H9O + H2                                                     1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

C5H10O + O <=> C5H9O + OH                                                    5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

C5H10O + HO2 <=> C5H9O + H2O2                                          6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

C4H9 + HCO <=> C5H10O                                                           2.23000e+13   0.00    6.99026e+00

C4H9 + CO <=> C5H9O                                                                1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

C5H9O + H <=> C4H9 + HCO                                                      4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

C5H9O + O <=> C4H9O + CO                                                      3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

C5H10 + OH <=> C5H9 + H2O                                                    9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

C5H9 + H2 <=> C5H10 + H                                                         8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

C5H9 + O2 <=> C3H7O2 + C2H2                                               2.42000e+13   0.00    7.86405e+03

C5H10 + HCO <=> C5H9 + CH2O                                              6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

C5H10 + CH3 <=> C5H9 + CH4                                                  1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

C5H10 + C2H5 <=> C5H9 + C2H6                                              4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

C5H10 + C3H7 <=> C5H9 + C3H8                                             4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C5H10 + C4H9 <=> C5H9 + C4H10                                          4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C3H7 + C2H2 <=> C5H9                                                            1.41000e+12   0.00    2.83979e+03

C5H10 <=> C2H3 + C3H7                                                          3.90000e+13   0.00    7.52645e+04

C5H10 <=> C3H5 + C2H5                                                         1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

C5H10 <=> C4H7 + CH3                                                            2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

C5H10 + O2 <=> C5H9 + HO2                                                    6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

C5H10 + O <=> C4H9 + HCO                                                       4.04000e+12   0.00    4.48807e+02

C5H9 + OH <=> C4H9 + HCO                                                       4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C5H9 + H <=> C3H8 + C2H2                                                         9.17000e+12   0.00    7.18885e+02

C5H9 + O <=> C4H9 + CO                                                            4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C5H9 + O <=> C3H7O + C2H2                                                     4.05000e+13   0.00   -1.31465e+02

CH3 + C4H9 <=> C5H10 + H2                                                      2.48000e+16   0.00    3.79301e+04

C2H5 + C3H7 <=> C5H10 + H2                                                    5.13000e+15   0.00    3.83273e+04

C5H10 + H + H <=> CH3 + C4H9                                                 3.56000e+15   0.00   -8.24136e+03

C5H10 + H + H <=> C2H5 + C3H7                                               1.72000e+16   0.00   -8.69811e+03

C6H14 + O2 <=> C6H13 + HO2                                                    4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

C6H14 + OH <=> C6H13 + H2O                                                   6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

C6H14 + H <=> C6H13 + H2                                                         9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

C6H14 + O <=> C6H13 + OH                                                        5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

C6H14 + HO2 <=> C6H13 + H2O2                                              6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

C6H12 + H <=> C6H13                                                                 1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C6H13 + O2 <=> C6H12 + HO2                                                    2.20000e+12   0.00    1.58870e+04

C6H13 + OH <=> C6H12 + H2O                                                   6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H14 <=> H + C6H13                                                                  3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

C6H14 <=> CH3 + C5H11                                                             4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

C6H14 <=> C2H5 + C4H9                                                             1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

C6H14 <=> C3H7 + C3H7                                                             1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

C6H13 + H <=> C6H12 + H2                                                         6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H13 + CH3 <=> C6H12 + CH4                                                  3.51000e+11   0.00   -2.10502e+02

C6H13 + C2H5 <=> C6H12 + C2H6                                              1.58000e+13   0.00    9.25415e+02

C6H13 + C3H7 <=> C6H12 + C3H8                                              1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C6H13 + C4H9 <=> C6H12 + C4H10                                            1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C6H13 + C5H11 <=> C6H12 + C5H12                                         1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C6H13 + O <=> C6H12 + OH                                                        2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C6H13 + O2 <=> C6H13O2                                                            4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C6H14 + CH3O2 <=> C6H13 + CH3O2H                                      1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + C2H5O2 <=> C6H13 + C2H5O2H                                  1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + C3H7O2 <=> C6H13 + C3H7O2H                                  1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + C4H9O2 <=> C6H13 + C4H10O2                                    1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + C5H11O2 <=> C6H13 + C5H12O2                                  1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + C6H13O2 <=> C6H13 + C6H14O2                                  1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14O2 <=> C6H13O + OH                                                         4.99000e+15   0.00    3.97174e+04

C6H13O <=> CH2O + C5H11                                                         1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

C6H13O <=> CH3CHO + C4H9                                                     3.12000e+14   0.00    2.24403e+04

C6H13O <=> C2H5CHO + C3H7                                                  3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

C6H13O <=> C4H8O + C2H5                                                       3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

C6H13O <=> C5H10O + CH3                                                      7.75000e+13   0.00    2.14474e+04

C6H13O <=> C6H12O + H                                                          6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

C6H13O2 + H <=> C6H13O + OH                                               2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

C6H13O2 + CH3 <=> C6H13O + CH3O                                     3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

C6H13O2 + C2H5 <=> C6H13O + C2H5O                                8.26000e+11   0.00   -1.28883e+03

C6H13O2 + C3H7 <=> C6H13O + C3H7O                                6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C6H13O2 + C4H9 <=> C6H13O + C4H9O                                6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C6H13O2 + C5H11 <=> C6H13O + C5H11O                            6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C6H13O2 + C6H13 <=> C6H13O + C6H13O                            6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C6H13O2 + CH2O <=> C6H14O2 + HCO                                  3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C6H13O2 + CH3CHO <=> C6H14O2 + CH3CO                        3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

C6H13O2 + C2H5CHO <=> C6H14O2 + C2H5CO                     3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + C4H8O <=> C6H14O2 + C4H7O                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + C5H10O <=> C6H14O2 + C5H9O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + C6H12O <=> C6H14O2 + C6H11O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13 + HO2 <=> C6H13O + OH                                               3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C6H13 + O2 <=> C6H12O + OH                                                 4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

C6H13 + C2H5 <=> C6H14 + C2H4                                            6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

C6H13 + C3H7 <=> C6H14 + C3H6                                            1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H13 + C4H9 <=> C6H14 + C4H8                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H13 + C5H11 <=> C6H14 + C5H10                                      1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H13 + C6H13 <=> C6H14 + C6H12                                      1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C6H13 + O2 <=> CH2O + C5H11O                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C6H13 + O2 <=> CH3CHO + C4H9O                                        4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C6H13 + O2 <=> C2H5CHO + C3H7O                                      4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C6H13 + O2 <=> C4H8O + C2H5O                                          4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C6H13 + O2 <=> C5H10O + CH3O                                         4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C6H13 + OH <=> CH3 + C5H11O                                           1.85000e+13   0.00   -3.85259e+03

C6H13 + OH <=> C2H5 + C4H9O                                            8.91000e+13   0.00    8.28108e+02

C6H13 + OH <=> C3H7 + C3H7O                                            7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

C6H13 + OH <=> C4H9 + C2H5O                                           1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

C6H13 + OH <=> C5H11 + CH3O                                          1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

C6H13 + H <=> CH3 + C5H11                                                3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

C6H13 + H <=> C2H5 + C4H9                                                1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

C6H13 + H <=> C3H7 + C3H7                                                1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

C6H13 + H <=> CH2 + C5H12                                               4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

C6H13 + H <=> C2H4 + C4H10                                              7.22000e+09   0.00   -1.27294e+04

C6H13 + H <=> C3H6 + C3H8                                               1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C6H13 + H <=> C4H8 + C2H6                                               2.51000e+12   0.00   -1.34443e+04

C6H13 + H <=> C5H10 + CH4                                              1.16000e+10   0.00   -1.41195e+04

C6H13 + O <=> H + C6H12O                                               7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

C6H13 + O <=> CH3 + C5H10O                                           7.91000e+13   0.00   -1.89055e+03

C6H13 + O <=> C2H5 + C4H8O                                           3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

C6H13 + O <=> C3H7 + C2H5CHO                                      3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

C6H13 + O <=> C4H9 + CH3CHO                                         3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

C6H13 + O <=> C5H11 + CH2O                                            1.62000e+14   0.00   -6.99026e+00

C6H11O + HO2 <=> C6H12O + O2                                        5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

C6H12O + OH <=> C6H11O + H2O                                         1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C6H12O + H <=> C6H11O + H2                                               1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

C6H12O + O <=> C6H11O + OH                                              5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

C6H12O + HO2 <=> C6H11O + H2O2                                     6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

C5H11 + HCO <=> C6H12O                                                      2.23000e+13   0.00    6.99026e+00

C5H11 + CO <=> C6H11O                                                        1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

C6H11O + H <=> C5H11 + HCO                                              4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

C6H11O + O <=> C5H11O + CO                                              3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

C6H12 + OH <=> C6H11 + H2O                                              9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

C6H11 + H2 <=> C6H12 + H                                                    8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

C6H11 + O2 <=> C4H9O2 + C2H2                                         2.42000e+13   0.00    7.86405e+03

C6H12 + HCO <=> C6H11 + CH2O                                         6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

C6H12 + CH3 <=> C6H11 + CH4                                             1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

C6H12 + C2H5 <=> C6H11 + C2H6                                          4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

C6H12 + C3H7 <=> C6H11 + C3H8                                           4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C6H12 + C4H9 <=> C6H11 + C4H10                                         4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C6H12 + C5H11 <=> C6H11 + C5H12                                     4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C4H9 + C2H2 <=> C6H11                                                         1.41000e+12   0.00    2.83979e+03

C6H12 <=> C2H3 + C4H9                                                          3.90000e+13   0.00    7.52645e+04

C6H12 <=> C3H5 + C3H7                                                          1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

C6H12 <=> C4H7 + C2H5                                                          1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

C6H12 <=> C5H9 + CH3                                                            2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

C6H12 + O2 <=> C6H11 + HO2                                                6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

C6H12 + O <=> C5H11 + HCO                                                    4.04000e+12   0.00    4.48807e+02

C6H11 + OH <=> C5H11 + HCO                                                 4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C6H11 + H <=> C4H10 + C2H2                                                 9.17000e+12   0.00    7.18885e+02

C6H11 + O <=> C5H11 + CO                                                     4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C6H11 + O <=> C4H9O + C2H2                                               4.05000e+13   0.00   -1.31465e+02

CH3 + C5H11 <=> C6H12 + H2                                                    2.48000e+16   0.00    3.79301e+04

C2H5 + C4H9 <=> C6H12 + H2                                                      5.13000e+15   0.00    3.83273e+04

C3H7 + C3H7 <=> C6H12 + H2                                                     6.36000e+15   0.00    3.83273e+04

C6H12 + H + H <=> CH3 + C5H11                                                 3.55000e+15   0.00   -9.92935e+03

C6H12 + H + H <=> C2H5 + C4H9                                                 1.72000e+16   0.00   -1.03861e+04

C6H12 + H + H <=> C3H7 + C3H7                                                 1.39000e+16   0.00   -1.04060e+04

C7H16 + O2 <=> C7H15 + HO2                                                      4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

C7H16 + OH <=> C7H15 + H2O                                                     6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

C7H16 + H <=> C7H15 + H2                                                             9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

C7H16 + O <=> C7H15 + OH                                                           5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

C7H16 + HO2 <=> C7H15 + H2O2                                                  6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

C7H14 + H <=> C7H15                                                                     1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C7H15 + O2 <=> C7H14 + HO2                                                      2.20000e+12   0.00    1.58870e+04

C7H15 + OH <=> C7H14 + H2O                                                     6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H16 <=> H + C7H15                                                                     3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

C7H16 <=> CH3 + C6H13                                                                4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

C7H16 <=> C2H5 + C5H11                                                             1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

C7H16 <=> C3H7 + C4H9                                                                 1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

C7H15 + H <=> C7H14 + H2                                                            6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + CH3 <=> C7H14 + CH4                                                    3.51000e+11   0.00   -2.10502e+02

C7H15 + C2H5 <=> C7H14 + C2H6                                                1.58000e+13   0.00    9.25415e+02

C7H15 + C3H7 <=> C7H14 + C3H8                                                1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C7H15 + C4H9 <=> C7H14 + C4H10                                              1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C7H15 + C5H11 <=> C7H14 + C5H12                                            1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C7H15 + C6H13 <=> C7H14 + C6H14                                              1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C7H15 + O <=> C7H14 + OH                                                             2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C7H15 + O2 <=> C7H15O2                                                               4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

C7H16 + CH3O2 <=> C7H15 + CH3O2H                                          1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C2H5O2 <=> C7H15 + C2H5O2H                                     1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C3H7O2 <=> C7H15 + C3H7O2H                                       1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C4H9O2 <=> C7H15 + C4H10O2                                         1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C5H11O2 <=> C7H15 + C5H12O2                                       1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C6H13O2 <=> C7H15 + C6H14O2                                       1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + C7H15O2 <=> C7H15 + C7H16O2                                       1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16O2 <=> C7H15O + OH                                                                5.00000e+16   0.00    3.97174e+04

C7H15O <=> CH2O + C6H13                                                                1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

C7H15O <=> CH3CHO + C5H11                                                           3.12000e+14   0.00    2.24403e+04

C7H15O <=> C2H5CHO + C4H9                                                           3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

C7H15O <=> C4H8O + C3H7                                                                 3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

C7H15O <=> C5H10O + C2H5                                                              3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

C7H15O <=> C6H12O + CH3                                                                 7.75000e+13   0.00    2.14474e+04

C7H15O <=> C7H14O + H                                                                     6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

C7H15O2 + H <=> C7H15O + OH                                                         2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

C7H15O2 + CH3 <=> C7H15O + CH3O                                                 3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

C7H15O2 + C2H5 <=> C7H15O + C2H5O                                            8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

C7H15O2 + C3H7 <=> C7H15O + C3H7O                                            6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + C4H9 <=> C7H15O + C4H9O                                           6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + C5H11 <=> C7H15O + C5H11O                                       6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + C6H13 <=> C7H15O + C6H13O                                       6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + C7H15 <=> C7H15O + C7H15O                                      6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + CH2O <=> C7H16O2 + HCO                                           3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C7H15O2 + CH3CHO <=> C7H16O2 + CH3CO                                   3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

C7H15O2 + C2H5CHO <=> C7H16O2 + C2H5CO                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + C4H8O <=> C7H16O2 + C4H7O                                         3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + C5H10O <=> C7H16O2 + C5H9O                                     3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + C6H12O <=> C7H16O2 + C6H11O                                    3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + C7H14O <=> C7H16O2 + C7H13O                                    3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15 + HO2 <=> C7H15O + OH                                                           3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C7H15 + O2 <=> C7H14O + OH                                                               4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

C7H15 + C2H5 <=> C7H16 + C2H4                                                          6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

C7H15 + C3H7 <=> C7H16 + C3H6                                                          1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + C4H9 <=> C7H16 + C4H8                                                          1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + C5H11 <=> C7H16 + C5H10                                                      1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + C6H13 <=> C7H16 + C6H12                                                      1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + C7H15 <=> C7H16 + C7H14                                                       1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C7H15 + O2 <=> CH2O + C6H13O                                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + O2 <=> CH3CHO + C5H11O                                                       4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + O2 <=> C2H5CHO + C4H9O                                                      4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + O2 <=> C4H8O + C3H7O                                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + O2 <=> C5H10O + C2H5O                                                        4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + O2 <=> C6H12O + CH3O                                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C7H15 + OH <=> CH3 + C6H13O                                                             1.84000e+13   0.00   -3.85259e+03

C7H15 + OH <=> C2H5 + C5H11O                                                           8.91000e+13   0.00    8.28108e+02

C7H15 + OH <=> C3H7 + C4H9O                                                            7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

C7H15 + OH <=> C4H9 + C3H7O                                                           7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

C7H15 + OH <=> C5H11 + C2H5O                                                         1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

C7H15 + OH <=> C6H13 + CH3O                                                            1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

C7H15 + H <=> CH3 + C6H13                                                                 3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

C7H15 + H <=> C2H5 + C5H11                                                               1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

C7H15 + H <=> C3H7 + C4H9                                                                 1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

C7H15 + H <=> CH2 + C6H14                                                                 4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

C7H15 + H <=> C2H4 + C5H12                                                              7.22000e+09   0.00   -1.27294e+04

C7H15 + H <=> C3H6 + C4H10                                                              1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C7H15 + H <=> C4H8 + C3H8                                                                 1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C7H15 + H <=> C5H10 + C2H6                                                               2.51000e+12   0.00   -1.34443e+04

C7H15 + H <=> C6H12 + CH4                                                                   1.16000e+10   0.00   -1.41195e+04

C7H15 + O <=> H + C7H14O                                                                    7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

C7H15 + O <=> CH3 + C6H12O                                                               7.90000e+13   0.00   -1.89055e+03

C7H15 + O <=> C2H5 + C5H10O                                                               3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

C7H15 + O <=> C3H7 + C4H8O                                                                3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

C7H15 + O <=> C4H9 + C2H5CHO                                                           3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

C7H15 + O <=> C5H11 + CH3CHO                                                           3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

C7H15 + O <=> C6H13 + CH2O                                                                1.62000e+14   0.00   -6.99026e+00

C7H13O + HO2 <=> C7H14O + O2                                                           5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

C7H14O + OH <=> C7H13O + H2O                                                           1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C7H14O + H <=> C7H13O + H2                                                                 1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

C7H14O + O <=> C7H13O + OH                                                                5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

C7H14O + HO2 <=> C7H13O + H2O2                                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

C6H13 + HCO <=> C7H14O                                                                        2.23000e+13   0.00    6.99026e+00

C6H13 + CO <=> C7H13O                                                                           1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

C7H13O + H <=> C6H13 + HCO                                                                 4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

C7H13O + O <=> C6H13O + CO                                                                 3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

C7H14 + OH <=> C7H13 + H2O                                                                  9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

C7H13 + H2 <=> C7H14 + H                                                                         8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

C7H13 + O2 <=> C5H11O2 + C2H2                                                              2.42000e+13   0.00    7.86405e+03

C7H14 + HCO <=> C7H13 + CH2O                                                              6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

C7H14 + CH3 <=> C7H13 + CH4                                                                 1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

C7H14 + C2H5 <=> C7H13 + C2H6                                                           4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

C7H14 + C3H7 <=> C7H13 + C3H8                                                           4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C7H14 + C4H9 <=> C7H13 + C4H10                                                        4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C7H14 + C5H11 <=> C7H13 + C5H12                                                     4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C7H14 + C6H13 <=> C7H13 + C6H14                                                     4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C5H11 + C2H2 <=> C7H13                                                                        1.41000e+12   0.00    2.83979e+03

C7H14 <=> C2H3 + C5H11                                                                        3.90000e+13   0.00    7.52645e+04

C7H14 <=> C3H5 + C4H9                                                                          1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

C7H14 <=> C4H7 + C3H7                                                                          1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

C7H14 <=> C5H9 + C2H5                                                                            1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

C7H14 <=> C6H11 + CH3                                                                              2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

C7H14 + O2 <=> C7H13 + HO2                                                                     6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

C7H14 + O <=> C6H13 + HCO                                                                       4.04000e+12   0.00    4.48807e+02

C7H13 + OH <=> C6H13 + HCO                                                                     4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C7H13 + H <=> C5H12 + C2H2                                                                      9.17000e+12   0.00    7.18885e+02

C7H13 + O <=> C6H13 + CO                                                                           4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C7H13 + O <=> C5H11O + C2H2                                                                    4.05000e+13   0.00   -1.31465e+02

CH3 + C6H13 <=> C7H14 + H2                                                                      2.48000e+16   0.00    3.79301e+04

C2H5 + C5H11 <=> C7H14 + H2                                                                   5.13000e+15   0.00    3.83273e+04

C3H7 + C4H9 <=> C7H14 + H2                                                                    6.36000e+15   0.00    3.83273e+04

C7H14 + H + H <=> CH3 + C6H13                                                               1.45000e+12   0.00   -9.92935e+03

C7H14 + H + H <=> C2H5 + C5H11                                                              7.01000e+12   0.00   -1.03861e+04

C7H14 + H + H <=> C3H7 + C4H9                                                                5.66000e+12   0.00   -1.04060e+04

C8H18 + O2 <=> C8H17 + HO2                                                                   4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

C8H18 + OH <=> C8H17 + H2O                                                                   6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

C8H18 + H <=> C8H17 + H2                                                                        9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

C8H18 + O <=> C8H17 + OH                                                                       5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

C8H18 + HO2 <=> C8H17 + H2O2                                                             6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

C8H16 + H <=> C8H17                                                                                1.89000e+12   0.00    6.25549e+02

C8H17 + O2 <=> C8H16 + HO2                                                                 2.20000e+12   0.00    1.58870e+04

C8H17 + OH <=> C8H16 + H2O                                                                 6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H18 <=> H + C8H17                                                                                3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

C8H18 <=> CH3 + C7H15                                                                           4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

C8H18 <=> C2H5 + C6H13                                                                        1.94000e+16   0.00    8.49952e+04

C8H18 <=> C3H7 + C5H11                                                                        1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

C8H18 <=> C4H9 + C4H9                                                                           1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

C8H17 + H <=> C8H16 + H2                                                                      6.00000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + CH3 <=> C8H16 + CH4                                                               3.51000e+11   0.00   -2.10502e+02

C8H17 + C2H5 <=> C8H16 + C2H6                                                        1.58000e+13   0.00    9.25415e+02

C8H17 + C3H7 <=> C8H16 + C3H8                                                        1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C8H17 + C4H9 <=> C8H16 + C4H10                                                      1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C8H17 + C5H11 <=> C8H16 + C5H12                                                   1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C8H17 + C6H13 <=> C8H16 + C6H14                                                    1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C8H17 + C7H15 <=> C8H16 + C7H16                                                    1.38000e+11   0.00    9.69105e+02

C8H17 + O <=> C8H16 + OH                                                                  2.00000e+14   0.00    0.00000e+00

C8H17 + O2 <=> C8H17O2                                                                     3.98000e+10   0.00   -9.92935e+02

C8H18 + CH3O2 <=> C8H17 + CH3O2H                                              1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C2H5O2 <=> C8H17 + C2H5O2H                                         1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C3H7O2 <=> C8H17 + C3H7O2H                                        1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C4H9O2 <=> C8H17 + C4H10O2                                         1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C5H11O2 <=> C8H17 + C5H12O2                                      1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C6H13O2 <=> C8H17 + C6H14O2                                     1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C7H15O2 <=> C8H17 + C7H16O2                                     1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + C8H17O2 <=> C8H17 + C8H18O2                                     1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18O2 <=> C8H17O + OH                                                             5.00000e+16   0.00    3.97174e+04

C8H17O <=> CH2O + C7H15                                                             1.59000e+14   0.00    1.58274e+04

C8H17O <=> CH3CHO + C6H13                                                        3.13000e+14   0.00    2.24403e+04

C8H17O <=> C2H5CHO + C5H11                                                     3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

C8H17O <=> C4H8O + C4H9                                                             3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

C8H17O <=> C5H10O + C3H7                                                          3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

C8H17O <=> C6H12O + C2H5                                                         3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

C8H17O <=> C7H14O + CH3                                                          7.75000e+13   0.00    2.14474e+04

C8H17O <=> C8H16O + H                                                              6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

C8H17O2 + H <=> C8H17O + OH                                                  2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

C8H17O2 + CH3 <=> C8H17O + CH3O                                        3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

C8H17O2 + C2H5 <=> C8H17O + C2H5O                                   8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

C8H17O2 + C3H7 <=> C8H17O + C3H7O                                    6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + C4H9 <=> C8H17O + C4H9O                                      6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + C5H11 <=> C8H17O + C5H11O                                  6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + C6H13 <=> C8H17O + C6H13O                                  6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + C7H15 <=> C8H17O + C7H15O                                 6.27000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + C8H17 <=> C8H17O + C8H17O                                 6.27000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + CH2O <=> C8H18O2 + HCO                                        3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

C8H17O2 + CH3CHO <=> C8H18O2 + CH3CO                             3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

C8H17O2 + C2H5CHO <=> C8H18O2 + C2H5CO                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + C4H8O <=> C8H18O2 + C4H7O                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + C5H10O <=> C8H18O2 + C5H9O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + C6H12O <=> C8H18O2 + C6H11O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + C7H14O <=> C8H18O2 + C7H13O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + C8H16O <=> C8H18O2 + C8H15O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17 + HO2 <=> C8H17O + OH                                                   2.98000e+13   0.00    0.00000e+00

C8H17 + O2 <=> C8H16O + OH                                                      3.98000e+12   0.00    1.78728e+04

C8H17 + C2H5 <=> C8H18 + C2H4                                                 6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

C8H17 + C3H7 <=> C8H18 + C3H6                                                 1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + C4H9 <=> C8H18 + C4H8                                                 1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + C5H11 <=> C8H18 + C5H10                                             1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + C6H13 <=> C8H18 + C6H12                                             1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + C7H15 <=> C8H18 + C7H14                                             1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + C8H17 <=> C8H18 + C8H16                                            1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

C8H17 + O2 <=> CH2O + C7H15O                                                 4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> CH3CHO + C6H13O                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> C2H5CHO + C5H11O                                         4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> C4H8O + C4H9O                                                4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> C5H10O + C3H7O                                              4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> C6H12O + C2H5O                                              4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + O2 <=> C7H14O + CH3O                                                4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

C8H17 + OH <=> CH3 + C7H15O                                                  1.84000e+13   0.00   -3.85259e+03

C8H17 + OH <=> C2H5 + C6H13O                                                8.88000e+13   0.00    8.28108e+02

C8H17 + OH <=> C3H7 + C5H11O                                               7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

C8H17 + OH <=> C4H9 + C4H9O                                                 7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

C8H17 + OH <=> C5H11 + C3H7O                                              7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

C8H17 + OH <=> C6H13 + C2H5O                                              1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

C8H17 + OH <=> C7H15 + CH3O                                                1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

C8H17 + H <=> CH3 + C7H15                                                      3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

C8H17 + H <=> C2H5 + C6H13                                                   1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

C8H17 + H <=> C3H7 + C5H11                                                    1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

C8H17 + H <=> C4H9 + C4H9                                                      1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

C8H17 + H <=> CH2 + C7H16                                                      4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

C8H17 + H <=> C2H4 + C6H14                                                   7.21000e+09   0.00   -1.27294e+04

C8H17 + H <=> C3H6 + C5H12                                                   1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C8H17 + H <=> C4H8 + C4H10                                                   1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C8H17 + H <=> C5H10 + C3H8                                                   1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

C8H17 + H <=> C6H12 + C2H6                                                    2.51000e+12   0.00   -1.34443e+04

C8H17 + H <=> C7H14 + CH4                                                      1.16000e+10   0.00   -1.41195e+04

C8H17 + O <=> H + C8H16O                                                       6.99000e+11   0.00    1.12202e+03

C8H17 + O <=> CH3 + C7H14O                                                   7.87000e+13   0.00   -1.89055e+03

C8H17 + O <=> C2H5 + C6H12O                                                3.80000e+14   0.00   -2.34333e+03

C8H17 + O <=> C3H7 + C5H10O                                                3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

C8H17 + O <=> C4H9 + C4H8O                                                  3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

C8H17 + O <=> C5H11 + C2H5CHO                                          3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

C8H17 + O <=> C6H13 + CH3CHO                                            3.17000e+14   0.00   -2.20432e+03

C8H17 + O <=> C7H15 + CH2O                                                 1.62000e+14   0.00   -6.99026e+00

C8H15O + HO2 <=> C8H16O + O2                                           5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

C8H16O + OH <=> C8H15O + H2O                                           1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

C8H16O + H <=> C8H15O + H2                                                1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

C8H16O + O <=> C8H15O + OH                                                5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

C8H16O + HO2 <=> C8H15O + H2O2                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

C7H15 + HCO <=> C8H16O                                                        2.22000e+13   0.00    6.99026e+00

C7H15 + CO <=> C8H15O                                                          1.86000e+11   0.00    4.80581e+03

C8H15O + H <=> C7H15 + HCO                                                4.87000e+12   0.00    4.76609e+03

C8H15O + O <=> C7H15O + CO                                                 3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

C8H16 + OH <=> C8H15 + H2O                                                  9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

C8H15 + H2 <=> C8H16 + H                                                        8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

C8H15 + O2 <=> C6H13O2 + C2H2                                           2.41000e+13   0.00    7.86405e+03

C8H16 + HCO <=> C8H15 + CH2O                                              6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

C8H16 + CH3 <=> C8H15 + CH4                                                 1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

C8H16 + C2H5 <=> C8H15 + C2H6                                            4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

C8H16 + C3H7 <=> C8H15 + C3H8                                            4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C8H16 + C4H9 <=> C8H15 + C4H10                                         4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C8H16 + C5H11 <=> C8H15 + C5H12                                       4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C8H16 + C6H13 <=> C8H15 + C6H14                                       4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C8H16 + C7H15 <=> C8H15 + C7H16                                       4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

C6H13 + C2H2 <=> C8H15                                                         1.41000e+12   0.00    2.83979e+03

C8H16 <=> C2H3 + C6H13                                                         3.89000e+13   0.00    7.52645e+04

C8H16 <=> C3H5 + C5H11                                                          1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

C8H16 <=> C4H7 + C4H9                                                            1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

C8H16 <=> C5H9 + C3H7                                                            1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

C8H16 <=> C6H11 + C2H5                                                           1.39000e+13   0.00    8.85698e+04

C8H16 <=> C7H13 + CH3                                                             2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

C8H16 + O2 <=> C8H15 + HO2                                                  6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

C8H16 + O <=> C7H15 + HCO                                                    4.04000e+12   0.00    4.48807e+02

C8H15 + OH <=> C7H15 + HCO                                                 4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C8H15 + H <=> C6H14 + C2H2                                                  9.15000e+12   0.00    7.18885e+02

C8H15 + O <=> C7H15 + CO                                                      4.85000e+12   0.00   -6.99026e+00

C8H15 + O <=> C6H13O + C2H2                                                 4.03000e+13   0.00   -1.31465e+02

CH3 + C7H15 <=> C8H16 + H2                                                    2.48000e+16   0.00    3.79301e+04

C2H5 + C6H13 <=> C8H16 + H2                                                   5.14000e+15   0.00    3.83273e+04

C3H7 + C5H11 <=> C8H16 + H2                                                  6.37000e+15   0.00    3.83273e+04

C4H9 + C4H9 <=> C8H16 + H2                                                    6.37000e+15   0.00    3.83273e+04

C8H16 + H + H <=> CH3 + C7H15                                                3.55000e+15   0.00   -9.92935e+03

C8H16 + H + H <=> C2H5 + C6H13                                               1.72000e+16   0.00   -1.03861e+04

C8H16 + H + H <=> C3H7 + C5H11                                              1.38000e+16   0.00   -1.04060e+04

C8H16 + H + H <=> C4H9 + C4H9                                                1.38000e+16   0.00   -1.04060e+04

OH + C3H8 <=> H2O + iC3H7                                                       8.54330e+11   0.00    1.71023e+03

H + C3H8 <=> H2 + iC3H7                                                             1.26120e+13   0.00    8.52177e+03

O + C3H8 <=> OH + iC3H7                                                            6.85500e+13   0.00    1.01025e+04

HO2 + C3H8 <=> H2O2 + iC3H7                                                  8.13650e+10   0.00    1.54429e+04

H + C3H6 <=> iC3H7                                                                       2.56300e+11   0.00    1.14426e+03

iC3H7 + O2 <=> HO2 + C3H6                                                        2.21230e+14   0.00    1.33824e+04

OH + iC3H7 <=> H2O + C3H6                                                       4.42450e+13   0.00   -5.18709e+02

H + iC3H7 <=> H2 + C3H6                                                             4.42450e+13   0.00   -5.18709e+02

CH3 + iC3H7 <=> CH4 + C3H6                                                     2.47040e+13   0.00   -5.18709e+02

C2H5 + iC3H7 <=> C2H6 + C3H6                                                4.42450e+13   0.00   -5.18709e+02

O + iC3H7 <=> OH + C3H6                                                          1.47480e+15   0.00   -5.18709e+02

iC3H7 + O2 <=> iC3H7O2                                                           4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

iC3H7O2 + C3H8 <=> iC3H7O2H + C3H7                                  6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

iC3H7O2 + C3H6 <=> iC3H7O2H + C3H5                                  6.30000e+11   0.00    1.58870e+04

iC3H7O2H <=> iC3H7O + OH                                                      5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

iC3H7O <=> CH3CHO + CH3                                                         5.89940e+14   0.00    2.26071e+04

iC3H7O2 + C3H7 <=> iC3H7O + C3H7O                                      6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C3H7O2 + iC3H7 <=> iC3H7O + C3H7O                                      6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC3H7O2 + iC3H7 <=> iC3H7O + iC3H7O                                     6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC3H7O2 + C2H5 <=> iC3H7O + C2H5O                                         6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC3H7O2 + CH2O <=> iC3H7O2H + HCO                                      3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

iC3H7O2 + HO2 <=> iC3H7O2H + O2                                           7.90000e+10   0.00    1.98587e+03

iC3H7 + HO2 <=> iC3H7O + OH                                                     3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC3H7 + C3H7 <=> C3H8 + C3H6                                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC3H7 + C2H5 <=> C3H8 + C2H4                                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

OH + iC3H7 <=> CH3 + C2H5O                                                       2.21230e+14   0.00   -5.18709e+02

H + iC3H7 <=> CH3 + C2H5                                                             3.53960e+14   0.00    5.73519e+02

H2 + iC3H5 <=> H + C3H6                                                               1.78750e+14   0.00    1.33544e+04

O2 + iC3H5 <=> CH3O2 + C2H2                                                     1.25730e+13   0.00    1.26990e+04

iC3H5 + O2 <=> C3H5O2                                                                8.38210e+10   0.00   -1.91617e+03

C4H9 + iC3H7 <=> C4H8 + C3H8                                                   1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C4H10 + iC3H7O2 <=> C4H9 + iC3H7O2H                                   8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H9O2 + iC3H7 <=> C4H9O + iC3H7O                                        6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C4H9 + iC3H7 <=> C4H10 + C3H6                                                 1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C4H8 + iC3H7 <=> C4H7 + C3H8                                                   3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

CH3 + iC3H7 <=> C4H8 + H2                                                          1.82880e+17   0.00    3.74118e+04

C5H11 + iC3H7 <=> C5H10 + C3H8                                               1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C5H12 + iC3H7O2 <=> C5H11 + C3H7O2H                                  7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

C5H12 + iC3H7O2 <=> C5H11 + iC3H7O2H                                1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

C5H11O2 + iC3H7 <=> C5H11O + C3H7O                                   4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

C5H11O2 + iC3H7 <=> C5H11O + iC3H7O                                  6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C5H11O2 + iC2H5CHO <=> C5H12O2 + C2H5CO                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C5H11O2 + iC2H5CHO <=> C5H12O2 + iC2H5CO                      3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11 + iC3H7 <=> C5H12 + C3H6                                               1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C5H10 + iC3H7 <=> C5H9 + C3H8                                                 3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC3H7 + C2H2 <=> C5H9                                                                 1.03980e+13   0.00    2.32108e+03

C2H5 + iC3H7 <=> C5H10 + H2                                                     3.78300e+16   0.00    3.78090e+04

C6H13 + iC3H7 <=> C6H12 + C3H8                                              1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C6H14 + iC3H7O2 <=> C6H13 + C3H7O2H                                 7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

C6H14 + iC3H7O2 <=> C6H13 + iC3H7O2H                                 1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H13O2 + iC3H7 <=> C6H13O + C3H7O                                    4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

C6H13O2 + iC3H7 <=> C6H13O + iC3H7O                                   6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C6H13O2 + iC2H5CHO <=> C6H14O2 + C2H5CO                        2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C6H13O2 + iC2H5CHO <=> C6H14O2 + iC2H5CO                       3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13 + iC3H7 <=> C6H14 + C3H6                                                1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C6H12 + iC3H7 <=> C6H11 + C3H8                                                3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC3H7 + C3H7 <=> C6H12 + H2                                                     4.69000e+16   0.00    3.78090e+04

!C3H7 + iC3H7 <=> C6H12 + H2                                                   4.69000e+16   0.00    3.78090e+04

C7H15 + iC3H7 <=> C7H14 + C3H8                                               1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C7H16 + iC3H7O2 <=> C7H15 + C3H7O2H                                 1.03240e+14   0.00    1.44643e+04

C7H16 + iC3H7O2 <=> C7H15 + iC3H7O2H                               1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H15O2 + iC3H7 <=> C7H15O + C3H7O                                   4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

C7H15O2 + iC3H7 <=> C7H15O + iC3H7O                                  6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + iC2H5CHO <=> C7H16O2 + C2H5CO                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C7H15O2 + iC2H5CHO <=> C7H16O2 + iC2H5CO                     3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15 + iC3H7 <=> C7H16 + C3H6                                              1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C7H14 + iC3H7 <=> C7H13 + C3H8                                              3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC3H7 + C4H9 <=> C7H14 + H2                                                     4.69000e+16   0.00    3.78090e+04

C8H17 + iC3H7 <=> C8H16 + C3H8                                              1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C8H18 + iC3H7O2 <=> C8H17 + C3H7O2H                                 1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

C8H18 + iC3H7O2 <=> C8H17 + iC3H7O2H                                 1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H17O2 + iC3H7 <=> C8H17O + C3H7O                                   4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

C8H17O2 + iC3H7 <=> C8H17O + iC3H7O                                   6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C8H17O2 + iC2H5CHO <=> C8H18O2 + C2H5CO                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C8H17O2 + iC2H5CHO <=> C8H18O2 + iC2H5CO                      3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17 + iC3H7 <=> C8H18 + C3H6                                               1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C8H16 + iC3H7 <=> C8H15 + C3H8                                              3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC3H7 + C5H11 <=> C8H16 + H2                                                    4.69740e+16   0.00    3.78090e+04

iC4H10 + O2 <=> iC4H9 + HO2                                                      4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

iC4H10 + OH <=> C4H9 + H2O                                                      4.64570e+13   0.00    6.72813e+02

iC4H10 + OH <=> iC4H9 + H2O                                                     6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

iC4H10 + H <=> iC4H9 + H2                                                           9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

iC4H10 + O <=> iC4H9 + OH                                                          5.06000e+14   0.00    9.59175e+03

iC4H10 + HO2 <=> iC4H9 + H2O2                                                6.00000e+11   0.00    1.69990e+04

iC4H8 + H <=> iC4H9                                                                      5.37080e+11   0.00    2.21027e+02

iC4H9 + O2 <=> iC4H8 + HO2                                                       1.05570e+14   0.00    1.62915e+04

iC4H9 + OH <=> iC4H8 + H2O                                                       2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC4H10 <=> H + iC4H9                                                                    3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

iC4H10 <=> CH3 + C3H7                                                                2.97920e-16   0.00    8.51620e+04

iC4H9 + H <=> iC4H8 + H2                                                             2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC4H9 + CH3 <=> iC4H8 + CH4                                                      1.23520e+12   0.00    1.94018e+02

iC4H9 + C2H5 <=> iC4H8 + C2H6                                                 5.56000e+13   0.00    1.32994e+03

iC4H9 + C3H7 <=> iC4H8 + C3H8                                                 4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC4H9 + O <=> iC4H8 + OH                                                           7.03800e+14   0.00    4.04522e+02

iC4H9 + O2 <=> iC4H9O2                                                             4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

iC4H10 + CH3O2 <=> iC4H9 + CH3O2H                                     8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10 + C2H5O2 <=> iC4H9 + C2H5O2H                                8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10 + C3H7O2 <=> iC4H9 + C3H7O2H                                8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10 + C4H9O2 <=> iC4H9 + C4H10O2                                8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10 + C4H9O2 <=> C4H9 + iC4H10O2                                8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10 + iC4H9O2 <=> iC4H9 + C4H10O2                                 8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

C4H10 + iC4H9O2 <=> C4H9 + iC4H10O2                                 8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10 + iC4H9O2 <=> iC4H9 + iC4H10O2                               8.90000e+12   0.00    1.52912e+04

iC4H10O2 <=> iC4H9O + OH                                                      5.00000e+15   0.00    3.97174e+04

iC4H9O <=> iC4H8O + H                                                             6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

iC4H9O2 + H <=> iC4H9O + OH                                                2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

iC4H9O2 + CH3 <=> iC4H9O + CH3O                                       3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

iC4H9O2 + C2H5 <=> iC4H9O + C2H5O                                   8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

iC4H9O2 + C3H7 <=> iC4H9O + C3H7O                                   6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC4H9O2 + C4H9 <=> iC4H9O + C4H9O                                   6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

C4H9O2 + iC4H9 <=> iC4H9O + C4H9O                                   6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

!C4H9O2 + iC4H9 <=> C4H9O + iC4H9O                                  6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC4H9O2 + iC4H9 <=> iC4H9O + iC4H9O                                 6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC4H9O2 + CH2O <=> iC4H10O2 + HCO                                  3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

iC4H9O2 + CH3CHO <=> iC4H10O2 + CH3CO                        3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

iC4H9O2 + C2H5CHO <=> iC4H10O2 + C2H5CO                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC4H9O2 + C4H8O <=> iC4H10O2 + C4H7O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC4H9O2 + C4H8O <=> C4H10O2 + iC4H7O                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C4H9O2 + iC4H8O <=> iC4H10O2 + C4H7O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C4H9O2 + iC4H8O <=> C4H10O2 + iC4H7O                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC4H9O2 + iC4H8O <=> iC4H10O2 + iC4H7O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC4H9 + HO2 <=> iC4H9O + OH                                                 3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC4H9 + O2 <=> iC4H8O + OH                                                   4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

iC4H9 + C2H5 <=> iC4H10 + C2H4                                           6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

iC4H9 + C3H7 <=> iC4H10 + C3H6                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

iC4H9 + C4H9 <=> iC4H10 + C4H8                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

iC4H9 + C4H9 <=> C4H10 + iC4H8                                           6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

!C4H9 + iC4H9 <=> iC4H10 + C4H8                                           1.90000e+12   0.00    0.00000e+00

!C4H9 + iC4H9 <=> C4H10 + iC4H8                                           6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC4H9 + iC4H9 <=> iC4H10 + iC4H8                                           6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC4H9 + O <=> H + iC4H8O                                                         7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

iC4H7O + HO2 <=> iC4H8O + O2                                              5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

iC4H8O + OH <=> iC4H7O + H2O                                              1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC4H8O + H <=> iC4H7O + H2                                                    1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

iC4H8O + O <=> iC4H7O + OH                                                   5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

iC4H8O + HO2 <=> iC4H7O + H2O2                                         6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

iC4H8 + OH <=> iC4H7 + H2O                                                         9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

iC4H7 + H2 <=> iC4H8 + H                                                               8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

iC4H8 + HCO <=> iC4H7 + CH2O                                                     6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

iC4H8 + CH3 <=> iC4H7 + CH4                                                         1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

iC4H8 + C2H5 <=> iC4H7 + C2H6                                                     4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

iC4H8 + C3H7 <=> iC4H7 + C3H8                                                     4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC4H8 <=> C2H3 + C2H5                                                                    1.01000e+14   0.00    7.80348e+04

iC4H8 <=> C3H5 + CH3                                                                      6.05610e+12   0.00    8.99500e+04

iC4H8 + O2 <=> iC4H7 + HO2                                                           6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

iC4H7 + H <=> C2H6 + C2H2                                                             2.72420e+15   0.00   -2.44063e+02

iC5H12 + O2 <=> iC5H11 + HO2                                                      4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

iC5H12 + OH <=> iC5H11 + H2O                                                       6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

iC5H12 + H <=> iC5H11 + H2                                                            9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

iC5H12 + O <=> iC5H11 + OH                                                           5.05000e+14   0.00    9.59175e+03

iC5H12 + HO2 <=> iC5H11 + H2O2                                                 1.20000e+12   0.00    1.27334e+04

iC5H10 + H <=> iC5H11                                                                    5.37080e+11   0.00    2.21027e+02

iC5H11 + O2 <=> iC5H10 + HO2                                                     7.74180e+12   0.00    1.62915e+04

iC5H11 + OH <=> iC5H10 + H2O                                                      2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC5H12 <=> H + iC5H11                                                                     3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

iC5H11 + H <=> iC5H10 + H2                                                            2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC5H11 + CH3 <=> iC5H10 + CH4                                                     1.23520e+12   0.00    1.94018e+02

iC5H11 + C2H5 <=> iC5H10 + C2H6                                                  5.56000e+13   0.00    1.32994e+03

iC5H11 + C4H9 <=> C5H10 + C4H10                                                 1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC5H11 + O <=> iC5H10 + OH                                                             7.03800e+14   0.00    4.04522e+02

iC5H11 + O2 <=> iC5H11O2                                                               4.00000e+10   0.00   -9.92935e+02

iC5H12 + C5H11O2 <=> C5H11 + iC5H12O2                                  1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

C5H12 + iC5H11O2 <=> C5H11 + C5H12O2                                  7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

C5H12 + iC5H11O2 <=> iC5H11 + C5H12O2                                 1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

C5H12 + iC5H11O2 <=> C5H11 + iC5H12O2                                 1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H12 + iC5H11O2 <=> iC5H11 + iC5H12O2                                  5.30000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H12O2 <=> iC5H11O + OH                                                            9.60000e+16   0.00    4.44835e+04

iC5H11O <=> CH2O + C4H9                                                                 1.16510e+15   0.00    1.73835e+04

iC5H11O <=> CH3CHO + C3H7                                                           2.30070e+15   0.00    2.39973e+04

iC5H11O <=> C2H5CHO + C2H5                                                         2.75790e+15   0.00    2.20114e+04

iC5H11O <=> C4H8O + CH3                                                                 5.71500e+14   0.00    2.30043e+04

iC5H11O <=> C5H10O + H                                                                    5.07340e+12   0.00    1.39877e+04

iC5H11O <=> iC5H10O + H                                                                   6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

iC5H11O2 + H <=> C5H11O + OH                                                        1.74030e+14   0.00   -3.71596e+03

iC5H11O2 + H <=> iC5H11O + OH                                                       2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

iC5H11O2 + CH3 <=> iC5H11O + CH3O                                             3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

iC5H11O2 + C2H5 <=> iC5H11O + C2H5O                                         8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

iC5H11O2 + iC5H11 <=> iC5H11O + C5H11O                                    4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

!iC5H11O2 + iC5H11 <=> C5H11O + iC5H11O                                   4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC5H11O2 + iC5H11 <=> iC5H11O + iC5H11O                                     6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC5H11O2 + CH2O <=> C5H12O2 + HCO                                              2.35970e+12   0.00    1.27564e+04

iC5H11O2 + CH2O <=> iC5H12O2 + HCO                                             3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

iC5H11O2 + CH3CHO <=> C5H12O2 + CH3CO                                    2.32290e+12   0.00    1.26770e+04

iC5H11O2 + CH3CHO <=> iC5H12O2 + CH3CO                                    3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

iC5H11O2 + C2H5CHO <=> C5H12O2 + C2H5CO                                2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + C2H5CHO <=> iC5H12O2 + C2H5CO                              3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11O2 + C4H8O <=> C5H12O2 + C4H7O                                      2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + C4H8O <=> iC5H12O2 + C4H7O                                     3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11O2 + C5H10O <=> C5H12O2 + C5H9O                                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + C5H10O <=> iC5H12O2 + C5H9O                                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11O2 + C5H10O <=> C5H12O2 + iC5H9O                                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + iC5H10O <=> C5H12O2 + C5H9O                                     2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C5H11O2 + iC5H10O <=> iC5H12O2 + C5H9O                                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + iC5H10O <=> C5H12O2 + iC5H9O                                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11O2 + iC5H10O <=> iC5H12O2 + C5H9O                                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC5H10O <=> C5H12O2 + iC5H9O                                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC5H10O <=> iC5H12O2 + iC5H9O                                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11 + HO2 <=> C5H11O + OH                                                           2.21230e+14   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + HO2 <=> iC5H11O + OH                                                         3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC5H11 + O2 <=> C5H10O + OH                                                            2.94970e+13   0.00    1.73541e+04

iC5H11 + O2 <=> iC5H10O + OH                                                           4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

iC5H11 + C2H5 <=> C5H12 + C2H4                                                       4.60890e+12   0.00    1.46561e+02

iC5H11 + C2H5 <=> iC5H12 + C2H4                                                      6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

iC5H11 + C3H7 <=> C5H12 + C3H6                                                        1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + C4H9 <=> C5H12 + C4H8                                                        1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + C5H11 <=> C5H12 + C5H10                                                   1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

!C5H11 + iC5H11 <=> C5H12 + C5H10                                                 1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + iC5H11 <=> iC5H12 + C5H10                                                 1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + iC5H11 <=> C5H12 + iC5H10                                                4.93050e+13   0.00   -1.14186e+02

iC5H11 + iC5H11 <=> iC5H12 + iC5H10                                               6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC5H11 + O2 <=> CH2O + C4H9O                                                         2.94970e+13   0.00    1.33824e+04

iC5H11 + O2 <=> CH3CHO + C3H7O                                                   2.94970e+13   0.00    1.33824e+04

iC5H11 + O2 <=> C2H5CHO + C2H5O                                                 2.94970e+13   0.00    1.33824e+04

iC5H11 + O2 <=> C4H8O + CH3O                                                        2.94970e+13   0.00    1.33824e+04

iC5H11 + OH <=> CH3 + C4H9O                                                          1.36420e+14   0.00   -2.29646e+03

iC5H11 + OH <=> C2H5 + C3H7O                                                        6.57040e+14   0.00    2.38424e+03

iC5H11 + OH <=> C3H7 + C2H5O                                                        8.62780e+14   0.00   -9.79431e+02

iC5H11 + OH <=> C4H9 + CH3O                                                          7.89040e+13   0.00    2.50935e+03

iC5H11 + H <=> CH3 + C4H9                                                               2.86120e+14   0.00    5.65576e+02

iC5H11 + H <=> C2H5 + C3H7                                                            1.37900e+15   0.00    1.12801e+02

iC5H11 + H <=> CH2 + C4H10                                                             3.11930e+11   0.00    5.47862e+03

iC5H11 + H <=> C2H4 + C3H8                                                             5.32420e+10   0.00   -1.32481e+04

iC5H11 + H <=> C3H6 + C2H6                                                             1.85090e+13   0.00   -1.39630e+04

iC5H11 + H <=> C4H8 + CH4                                                              8.55410e+10   0.00   -1.46382e+04

iC5H11 + O <=> H + C5H10O                                                             5.17670e+12   0.00    6.03307e+02

iC5H11 + O <=> H + iC5H10O                                                           7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

iC5H11 + O <=> CH3 + C4H8O                                                          5.83300e+14   0.00   -2.40926e+03

iC5H11 + O <=> C2H5 + C2H5CHO                                                  2.80960e+15   0.00   -2.86204e+03

iC5H11 + O <=> C3H7 + CH3CHO                                                    2.34500e+15   0.00   -2.72302e+03

iC5H11 + O <=> C4H9 + CH2O                                                         1.19460e+15   0.00   -5.25700e+02

iC5H9O + HO2 <=> C5H10O + O2                                                   3.90830e+11   0.00   -5.18709e+02

iC5H9O + HO2 <=> iC5H10O + O2                                                  5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

iC5H10O + OH <=> C5H9O + H2O                                                  7.37420e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H10O + OH <=> iC5H9O + H2O                                                1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC5H10O + H <=> C5H9O + H2                                                       1.03240e+14   0.00    2.75798e+03

iC5H10O + H <=> iC5H9O + H2                                                      1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

iC5H10O + O <=> C5H9O + OH                                                      4.18850e+13   0.00    1.03027e+03

iC5H10O + O <=> iC5H9O + OH                                                     5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

iC5H10O + HO2 <=> C5H9O + H2O2                                            4.42450e+12   0.00    1.14855e+04

iC5H10O + HO2 <=> iC5H9O + H2O2                                          6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

iC5H9O + H <=> C4H9 + HCO                                                       3.57650e+13   0.00    4.24738e+03

iC5H9O + O <=> C4H9O + CO                                                       2.72110e+13   0.00    7.64163e+02

iC5H10 + OH <=> C5H9 + H2O                                                     1.88600e+14   0.00    5.53085e+03

iC5H10 + OH <=> iC5H9 + H2O                                                    9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

iC5H9 + H2 <=> C5H10 + H                                                          1.78750e+14   0.00    1.33544e+04

iC5H9 + H2 <=> iC5H10 + H                                                         8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

iC5H9 + O2 <=> C3H7O2 + C2H2                                                5.07120e+13   0.00    1.06337e+04

iC5H10 + HCO <=> C5H9 + CH2O                                               1.25730e+14   0.00    2.06431e+04

iC5H10 + HCO <=> iC5H9 + CH2O                                              6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

iC5H10 + CH3 <=> C5H9 + CH4                                                  2.24220e+11   0.00    4.39890e+03

iC5H10 + CH3 <=> iC5H9 + CH4                                                 1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

iC5H10 + C2H5 <=> C5H9 + C2H6                                              1.00800e+13   0.00    5.53085e+03

iC5H10 + C2H5 <=> iC5H9 + C2H6                                              4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

iC5H10 + C3H7 <=> C5H9 + C3H8                                               8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC5H10 + C3H7 <=> iC5H9 + C3H8                                              4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC5H10 + C4H9 <=> C5H9 + C4H10                                            8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC5H10 + C4H9 <=> iC5H9 + C4H10                                           4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC5H10 <=> C2H3 + C3H7                                                             8.17260e+13   0.00    7.80348e+04

iC5H10 <=> C3H5 + C2H5                                                             2.93370e+13   0.00    9.13401e+04

iC5H10 <=> C4H7 + CH3                                                               6.05610e+12   0.00    8.99500e+04

iC5H10 + O2 <=> C5H9 + HO2                                                    1.25730e+14   0.00    4.96368e+04

iC5H10 + O2 <=> iC5H9 + HO2                                                   6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

iC5H10 + O <=> C4H9 + HCO                                                       8.46600e+12   0.00   -4.74424e+02

iC5H9 + OH <=> C4H9 + HCO                                                     1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC5H9 + H <=> C3H8 + C2H2                                                       1.92160e+13   0.00   -2.04346e+02

iC5H9 + O <=> C4H9 + CO                                                           1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC5H9 + O <=> C3H7O + C2H2                                                    8.48690e+13   0.00   -1.05470e+03

iC5H10 + H + H <=> CH3 + C4H9                                               7.46010e+15   0.00   -9.16459e+03

iC5H10 + H + H <=> C2H5 + C3H7                                            3.60430e+16   0.00   -9.62134e+03

C6H13 + iC5H11 <=> C6H12 + C5H12                                      1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C6H14 + iC5H11O2 <=> C6H13 + C5H12O2                            7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

C6H14 + iC5H11O2 <=> C6H13 + iC5H12O2                          1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H13O2 + iC5H11 <=> C6H13O + C5H11O                          4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

C6H13O2 + iC5H10O <=> C6H14O2 + C5H9O                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C6H13O2 + iC5H10O <=> C6H14O2 + iC5H9O                     3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13 + iC5H11 <=> C6H14 + C5H10                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + HCO <=> C6H12O                                                     1.64440e+14   0.00   -5.11719e+02

iC5H11 + CO <=> C6H11O                                                          1.37900e+12   0.00    4.28710e+03

C6H12 + iC5H11 <=> C6H11 + C5H12                                     3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

CH3 + iC5H11 <=> C6H12 + H2                                                1.82880e+17   0.00    3.74118e+04

C7H15 + iC5H11 <=> C7H14 + C5H12                                     1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C7H16 + iC5H11O2 <=> C7H15 + C5H12O2                             1.03240e+14   0.00    1.44643e+04

C7H16 + iC5H11O2 <=> C7H15 + iC5H12O2                            1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H15O2 + iC5H11 <=> C7H15O + C5H11O                             4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

C7H15O2 + iC5H10O <=> C7H16O2 + C5H9O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C7H15O2 + iC5H10O <=> C7H16O2 + iC5H9O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15 + iC5H11 <=> C7H16 + C5H10                                        1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C7H14 + iC5H11 <=> C7H13 + C5H12                                        3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC5H11 + C2H2 <=> C7H13                                                          1.03980e+13   0.00    2.32108e+03

C2H5 + iC5H11 <=> C7H14 + H2                                                 3.78300e+16   0.00    3.78090e+04

C8H17 + iC5H11 <=> C8H16 + C5H12                                       1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C8H18 + iC5H11O2 <=> C8H17 + C5H12O2                              1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

C8H18 + iC5H11O2 <=> C8H17 + iC5H12O2                            1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H17O2 + iC5H11 <=> C8H17O + C5H11O                            4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

C8H17O2 + iC5H10O <=> C8H18O2 + C5H9O                         2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C8H17O2 + iC5H10O <=> C8H18O2 + iC5H9O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17 + iC5H11 <=> C8H18 + C5H10                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C8H16 + iC5H11 <=> C8H15 + C5H12                                       3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

C3H7 + iC5H11 <=> C8H16 + H2                                                4.69740e+16   0.00    3.78090e+04

iC5H12 <=> C2H5 + iC3H7                                                           1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

iC5H11 + iC3H7 <=> iC5H10 + C3H8                                          3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC5H12 + C3H7O2 <=> C5H11 + iC3H7O2H                               1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

C5H12 + iC3H7O2 <=> iC5H11 + C3H7O2H                              1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H12 + iC3H7O2 <=> iC5H11 + C3H7O2H                             7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

iC5H12 + iC3H7O2 <=> C5H11 + iC3H7O2H                            7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

iC5H12 + iC3H7O2 <=> iC5H11 + iC3H7O2H                           1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H11O <=> CH3CHO + iC3H7                                                 3.12000e+14   0.00    2.45156e+04

iC5H11O <=> iC2H5CHO + C2H5                                              3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

iC5H11O2 + iC3H7 <=> iC5H11O + C3H7O                              4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC5H11O2 + iC3H7 <=> C5H11O + iC3H7O                              4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC5H11O2 + iC3H7 <=> iC5H11O + iC3H7O                               6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC5H11O2 + C2H5CHO <=> C5H12O2 + iC2H5CO                    3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + iC2H5CHO <=> iC5H12O2 + C2H5CO                     3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC5H11O2 + iC2H5CHO <=> iC5H12O2 + C2H5CO                     2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC2H5CHO <=> C5H12O2 + iC2H5CO                     2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC2H5CHO <=> iC5H12O2 + iC2H5CO                    3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11 + iC3H7 <=> iC5H12 + C3H6                                             1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + O2 <=> CH3CHO + iC3H7O                                            4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

iC5H11 + O2 <=> iC2H5CHO + C2H5O                                         4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

iC5H11 + OH <=> C2H5 + iC3H7O                                                8.91020e+13   0.00    8.28108e+02

iC5H11 + OH <=> iC3H7 + C2H5O                                                1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

iC5H11 + H <=> C2H5 + iC3H7                                                      1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

iC5H11 + O <=> C2H5 + iC2H5CHO                                              3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC5H11 + O <=> iC3H7 + CH3CHO                                                3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

iC5H9 + O2 <=> iC3H7O2 + C2H2                                                6.87690e+12   0.00    9.07761e+03

iC3H7 + C2H2 <=> iC5H9                                                              4.96200e+12   0.00    3.24432e+03

iC5H10 <=> C2H3 + iC3H7                                                            1.10830e+13   0.00    7.64778e+04

iC5H10 <=> iC3H5 + C2H5                                                            1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

iC5H9 + O <=> iC3H7O + C2H2                                                    1.15090e+13   0.00   -5.35986e+02

C2H5 + iC3H7 <=> iC5H10 + H2                                                   1.80530e+16   0.00    3.87324e+04

iC5H10 + H + H <=> C2H5 + iC3H7                                              4.88780e+15   0.00   -9.10263e+03

iC5H12 <=> CH3 + iC4H9                                                              4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

iC5H11 + iC4H9 <=> iC5H10 + C4H10                                        3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC5H11 + iC4H9 <=> C5H10 + iC4H10                                         1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC5H11 + iC4H9 <=> iC5H10 + iC4H10                                         4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC5H12 + C4H9O2 <=> C5H11 + iC4H10O2                                 1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

C5H12 + iC4H9O2 <=> iC5H11 + C4H10O2                                1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H12 + iC4H9O2 <=> iC5H11 + C4H10O2                              7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

iC5H12 + iC4H9O2 <=> C5H11 + iC4H10O2                              7.37420e+13   0.00    1.60530e+04

iC5H12 + iC4H9O2 <=> iC5H11 + iC4H10O2                               1.00000e+13   0.00    1.44969e+04

iC5H11O <=> CH2O + iC4H9                                                         1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

iC5H11O <=> iC4H8O + CH3                                                         7.75030e+13   0.00    2.35226e+04

iC5H11O2 + iC4H9 <=> iC5H11O + C4H9O                                   4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC5H11O2 + iC4H9 <=> C5H11O + iC4H9O                                 4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC5H11O2 + iC4H9 <=> iC5H11O + iC4H9O                                  6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC5H11O2 + C4H8O <=> C5H12O2 + iC4H7O                                3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C5H11O2 + iC4H8O <=> iC5H12O2 + C4H7O                                  3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC5H11O2 + iC4H8O <=> iC5H12O2 + C4H7O                               2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC4H8O <=> C5H12O2 + iC4H7O                               2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC5H11O2 + iC4H8O <=> iC5H12O2 + iC4H7O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC5H11 + iC4H9 <=> iC5H12 + C4H8                                             1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC5H11 + iC4H9 <=> C5H12 + iC4H8                                             4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC5H11 + iC4H9 <=> iC5H12 + iC4H8                                            6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC5H11 + O2 <=> CH2O + iC4H9O                                                 4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

iC5H11 + O2 <=> iC4H8O + CH3O                                                  4.00000e+12   0.00    1.39011e+04

iC5H11 + OH <=> CH3 + iC4H9O                                                      1.85000e+13   0.00   -1.77777e+03

iC5H11 + OH <=> iC4H9 + CH3O                                                     1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

iC5H11 + H <=> CH3 + iC4H9                                                          3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

iC5H11 + H <=> CH2 + iC4H10                                                        4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

iC5H11 + H <=> iC4H8 + CH4                                                          4.08210e+10   0.00   -1.37150e+04

iC5H11 + O <=> CH3 + iC4H8O                                                       7.91030e+13   0.00   -1.89055e+03

iC5H11 + O <=> iC4H9 + CH2O                                                      1.62000e+14   0.00   -6.98589e+00

iC4H9 + HCO <=> iC5H10O                                                             2.22990e+13   0.00    6.98589e+00

iC4H9 + CO <=> iC5H9O                                                                  1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

iC5H9O + H <=> iC4H9 + HCO                                                        4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

iC5H9O + O <=> iC4H9O + CO                                                       3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

iC5H10 + C4H9 <=> C5H9 + iC4H10                                              1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC5H10 <=> iC4H7 + CH3                                                                 2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

iC5H10 + O <=> iC4H9 + HCO                                                         1.14810e+12   0.00    4.42909e+01

iC5H9 + OH <=> iC4H9 + HCO                                                         1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

iC5H9 + O <=> iC4H9 + CO                                                              1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

CH3 + iC4H9 <=> iC5H10 + H2                                                          8.72710e+16   0.00    3.83352e+04

iC5H10 + H + H <=> CH3 + iC4H9                                                   1.01160e+15   0.00   -8.64588e+03

iC6H14 + O2 <=> iC6H13 + HO2                                                    4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

iC6H14 + OH <=> iC6H13 + H2O                                                    6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

iC6H14 + H <=> iC6H13 + H2                                                         9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

iC6H14 + O <=> iC6H13 + OH                                                        5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

iC6H14 + HO2 <=> iC6H13 + H2O2                                              6.00000e+12   0.00    1.27334e+04

iC6H12 + H <=> iC6H13                                                                  5.37080e+11   0.00    2.21027e+02

iC6H13 + O2 <=> iC6H12 + HO2                                                   7.74180e+12   0.00    1.62915e+04

iC6H13 + OH <=> iC6H12 + H2O                                                   2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC6H14 <=> H + iC6H13                                                                  3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

iC6H13 + H <=> iC6H12 + H2                                                         2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC6H13 + O <=> iC6H12 + OH                                                        7.03800e+14   0.00    4.04522e+02

iC6H13 + O2 <=> iC6H13O2                                                          1.00000e+11   0.00   -9.92935e+02

iC6H14 + iC6H13O2 <=> iC6H13 + iC6H14O2                             3.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H14O2 <=> iC6H13O + OH                                                       5.00000e+16   0.00    4.44835e+04

iC6H13O <=> iC6H12O + H                                                            6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

iC6H13O2 + H <=> iC6H13O + OH                                               2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

iC6H13O2 + CH3 <=> C6H13O + CH3O                                       2.68420e+12   0.00   -8.48364e+02

iC6H13O2 + CH3 <=> iC6H13O + CH3O                                       3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

iC6H13O2 + C2H5 <=> C6H13O + C2H5O                                    6.09110e+12   0.00   -1.80754e+03

iC6H13O2 + C2H5 <=> iC6H13O + C2H5O                                    8.26000e+11   0.00   -1.28883e+03

iC6H13O2 + C3H7 <=> C6H13O + C3H7O                                     4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + C4H9 <=> C6H13O + C4H9O                                    4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + C5H11 <=> C6H13O + C5H11O                                 4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + C6H13 <=> C6H13O + C6H13O                                 4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

C6H13O2 + iC6H13 <=> C6H13O + C6H13O                                  4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

!iC6H13O2 + iC6H13 <=> iC6H13O + C6H13O                              4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC6H13 <=> C6H13O + iC6H13O                                4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC6H13 <=> iC6H13O + iC6H13O                               6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC6H13O2 + CH2O <=> C6H14O2 + HCO                                        2.35970e+12   0.00    1.27564e+04

iC6H13O2 + CH2O <=> iC6H14O2 + HCO                                       3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

iC6H13O2 + CH3CHO <=> C6H14O2 + CH3CO                              2.32290e+12   0.00    1.26770e+04

iC6H13O2 + CH3CHO <=> iC6H14O2 + CH3CO                             3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

iC6H13O2 + C2H5CHO <=> C6H14O2 + C2H5CO                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + C2H5CHO <=> iC6H14O2 + C2H5CO                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13O2 + C4H8O <=> C6H14O2 + C4H7O                                  2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + C4H8O <=> iC6H14O2 + C4H7O                                 3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13O2 + C5H10O <=> C6H14O2 + C5H9O                                2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + C5H10O <=> iC6H14O2 + C5H9O                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13O2 + C6H12O <=> C6H14O2 + C6H11O                              2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + C6H12O <=> iC6H14O2 + C6H11O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13O2 + C6H12O <=> C6H14O2 + iC6H11O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + iC6H12O <=> C6H14O2 + C6H11O                              2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C6H13O2 + iC6H12O <=> iC6H14O2 + C6H11O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + iC6H12O <=> C6H14O2 + iC6H11O                             3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13O2 + iC6H12O <=> iC6H14O2 + C6H11O                            2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC6H12O <=> C6H14O2 + iC6H11O                            2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC6H12O <=> iC6H14O2 + iC6H11O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13 + HO2 <=> iC6H13O + OH                                                    3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC6H13 + O2 <=> iC6H12O + OH                                                       4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

iC6H13 + C2H5 <=> C6H14 + C2H4                                                   4.60890e+12   0.00    1.46561e+02

iC6H13 + C2H5 <=> iC6H14 + C2H4                                                  6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

iC6H13 + C3H7 <=> C6H14 + C3H6                                                   1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + C4H9 <=> C6H14 + C4H8                                                   1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + C5H11 <=> C6H14 + C5H10                                             1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + C6H13 <=> C6H14 + C6H12                                             1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

!C6H13 + iC6H13 <=> C6H14 + C6H12                                            1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + iC6H13 <=> iC6H14 + C6H12                                            1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + iC6H13 <=> C6H14 + iC6H12                                             4.93050e+13   0.00   -1.14186e+02

iC6H13 + iC6H13 <=> iC6H14 + iC6H12                                            6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC6H13 + OH <=> CH3 + C5H11O                                                       1.36420e+14   0.00   -2.29646e+03

iC6H13 + OH <=> C2H5 + C4H9O                                                       6.57040e+14   0.00    2.38424e+03

iC6H13 + OH <=> C3H7 + C3H7O                                                        5.30200e+14   0.00    2.37629e+03

iC6H13 + OH <=> C4H9 + C2H5O                                                       8.62780e+14   0.00   -9.79431e+02

iC6H13 + OH <=> C5H11 + CH3O                                                      7.89040e+13   0.00    2.50935e+03

iC6H13 + H <=> CH3 + C5H11                                                            2.86120e+14   0.00    5.65576e+02

iC6H13 + H <=> C2H5 + C4H9                                                            1.37900e+15   0.00    1.12801e+02

iC6H13 + H <=> C3H7 + C3H7                                                            1.11350e+15   0.00    1.04858e+02

iC6H13 + H <=> CH2 + C5H12                                                            3.11930e+11   0.00    5.47862e+03

iC6H13 + H <=> C2H4 + C4H10                                                         5.32420e+10   0.00   -1.32481e+04

iC6H13 + H <=> C3H6 + C3H8                                                           1.30520e+11   0.00   -1.39233e+04

iC6H13 + H <=> C4H8 + C2H6                                                           1.85090e+13   0.00   -1.39630e+04

iC6H13 + H <=> C5H10 + CH4                                                            8.55410e+10   0.00   -1.46382e+04

iC6H13 + O <=> H + C6H12O                                                             5.17670e+12   0.00    6.03307e+02

iC6H13 + O <=> H + iC6H12O                                                            7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

iC6H13 + O <=> CH3 + C5H10O                                                        5.83300e+14   0.00   -2.40926e+03

iC6H13 + O <=> C2H5 + C4H8O                                                        2.80960e+15   0.00   -2.86204e+03

iC6H13 + O <=> C3H7 + C2H5CHO                                                   2.27130e+15   0.00   -2.86204e+03

iC6H13 + O <=> C4H9 + CH3CHO                                                     2.34500e+15   0.00   -2.72302e+03

iC6H13 + O <=> C5H11 + CH2O                                                        1.19460e+15   0.00   -5.25700e+02

iC6H11O + HO2 <=> C6H12O + O2                                                  3.90830e+11   0.00   -5.18709e+02

iC6H11O + HO2 <=> iC6H12O + O2                                                 5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

iC6H12O + OH <=> C6H11O + H2O                                                 7.37420e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H12O + OH <=> iC6H11O + H2O                                                 1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC6H12O + H <=> C6H11O + H2                                                        1.03240e+14   0.00    2.75798e+03

iC6H12O + H <=> iC6H11O + H2                                                       1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

iC6H12O + O <=> C6H11O + OH                                                       4.18850e+13   0.00    1.03027e+03

iC6H12O + O <=> iC6H11O + OH                                                      5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

iC6H12O + HO2 <=> C6H11O + H2O2                                              4.42450e+12   0.00    1.14855e+04

iC6H12O + HO2 <=> iC6H11O + H2O2                                             6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

iC6H11O + H <=> C5H11 + HCO                                                        3.57650e+13   0.00    4.24738e+03

iC6H11O + O <=> C5H11O + CO                                                        2.72110e+13   0.00    7.64163e+02

iC6H12 + OH <=> C6H11 + H2O                                                        1.88600e+14   0.00    5.53085e+03

iC6H12 + OH <=> iC6H11 + H2O                                                       9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

iC6H11 + H2 <=> C6H12 + H                                                             1.78750e+14   0.00    1.33544e+04

iC6H11 + H2 <=> iC6H12 + H                                                            8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

iC6H11 + O2 <=> C4H9O2 + C2H2                                                    5.07120e+13   0.00    1.06337e+04

iC6H12 + HCO <=> C6H11 + CH2O                                                   1.25730e+14   0.00    2.06431e+04

iC6H12 + HCO <=> iC6H11 + CH2O                                                  6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

iC6H12 + CH3 <=> C6H11 + CH4                                                       2.24220e+11   0.00    4.39890e+03

iC6H12 + CH3 <=> iC6H11 + CH4                                                      1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

iC6H12 + C2H5 <=> C6H11 + C2H6                                                  1.00800e+13   0.00    5.53085e+03

iC6H12 + C2H5 <=> iC6H11 + C2H6                                                 4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

iC6H12 + C3H7 <=> C6H11 + C3H8                                                  8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC6H12 + C3H7 <=> iC6H11 + C3H8                                                 4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC6H12 + C4H9 <=> C6H11 + C4H10                                                8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC6H12 + C4H9 <=> iC6H11 + C4H10                                               4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC6H12 + C5H11 <=> C6H11 + C5H12                                              8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC6H12 + C5H11 <=> iC6H11 + C5H12                                              4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC6H12 <=> C2H3 + C4H9                                                                    8.17260e+13   0.00    7.80348e+04

iC6H12 <=> C3H5 + C3H7                                                                    2.36800e+13   0.00    9.13401e+04

iC6H12 <=> C4H7 + C2H5                                                                    2.93370e+13   0.00    9.13401e+04

iC6H12 <=> C5H9 + CH3                                                                       6.05610e+12   0.00    8.99500e+04

iC6H12 + O2 <=> C6H11 + HO2                                                           1.25730e+14   0.00    4.96368e+04

iC6H12 + O2 <=> iC6H11 + HO2                                                          6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

iC6H12 + O <=> C5H11 + HCO                                                             8.46600e+12   0.00   -4.74424e+02

iC6H11 + OH <=> C5H11 + HCO                                                          1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC6H11 + H <=> C4H10 + C2H2                                                            1.92160e+13   0.00   -2.04346e+02

iC6H11 + O <=> C5H11 + CO                                                                1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC6H11 + O <=> C4H9O + C2H2                                                           8.48690e+13   0.00   -1.05470e+03

iC6H12 + H + H <=> CH3 + C5H11                                                       7.43910e+15   0.00   -1.08526e+04

iC6H12 + H + H <=> C2H5 + C4H9                                                       3.60430e+16   0.00   -1.13093e+04

iC6H12 + H + H <=> C3H7 + C3H7                                                       2.91280e+16   0.00   -1.13292e+04

C7H15 + iC6H13 <=> C7H14 + C6H14                                                1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C7H16 + iC6H13O2 <=> C7H15 + C6H14O2                                      1.03240e+14   0.00    1.44643e+04

C7H16 + iC6H13O2 <=> C7H15 + iC6H14O2                                     1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H15O2 + iC6H13 <=> C7H15O + C6H13O                                     4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

C7H15O2 + iC6H12O <=> C7H16O2 + C6H11O                                2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C7H15O2 + iC6H12O <=> C7H16O2 + iC6H11O                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15 + iC6H13 <=> C7H16 + C6H12                                                1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + HCO <=> C7H14O                                                                 1.64440e+14   0.00   -5.11719e+02

iC6H13 + CO <=> C7H13O                                                                    1.37900e+12   0.00    4.28710e+03

C7H14 + iC6H13 <=> C7H13 + C6H14                                                3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

CH3 + iC6H13 <=> C7H14 + H2                                                            1.82880e+17   0.00    3.74118e+04

C8H17 + iC6H13 <=> C8H16 + C6H14                                                 1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

C8H18 + iC6H13O2 <=> C8H17 + C6H14O2                                       1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

C8H18 + iC6H13O2 <=> C8H17 + iC6H14O2                                      1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H17O2 + iC6H13 <=> C8H17O + C6H13O                                      4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

C8H17O2 + iC6H12O <=> C8H18O2 + C6H11O                                 2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C8H17O2 + iC6H12O <=> C8H18O2 + iC6H11O                                3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17 + iC6H13 <=> C8H18 + C6H12                                                 1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

C8H16 + iC6H13 <=> C8H15 + C6H14                                                   3.09720e+11   0.00    5.99494e+03

iC6H13 + C2H2 <=> C8H15                                                                     1.03980e+13   0.00    2.32108e+03

C2H5 + iC6H13 <=> C8H16 + H2                                                           3.79030e+16   0.00    3.78090e+04

iC6H14 <=> iC3H7 + C3H7                                                                      1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

!iC6H14 <=> C3H7 + iC3H7                                                                    1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

iC6H13 + iC3H7 <=> iC6H12 + C3H8                                                    3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC6H14 + C3H7O2 <=> C6H13 + iC3H7O2H                                        1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + iC3H7O2 <=> iC6H13 + C3H7O2H                                        1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H14 + iC3H7O2 <=> iC6H13 + C3H7O2H                                       7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC3H7O2 <=> C6H13 + iC3H7O2H                                       7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC3H7O2 <=> iC6H13 + iC3H7O2H                                     1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H13O <=> iC2H5CHO + C3H7                                                         3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

iC6H13O <=> C2H5CHO + iC3H7                                                         3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

iC6H13O2 + iC3H7 <=> iC6H13O + C3H7O                                        4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC3H7 <=> C6H13O + iC3H7O                                        4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC3H7 <=> iC6H13O + iC3H7O                                       6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC6H13O2 + C2H5CHO <=> C6H14O2 + iC2H5CO                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + iC2H5CHO <=> iC6H14O2 + C2H5CO                            3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC6H13O2 + iC2H5CHO <=> iC6H14O2 + C2H5CO                           2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC2H5CHO <=> C6H14O2 + iC2H5CO                           2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC2H5CHO <=> iC6H14O2 + iC2H5CO                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13 + iC3H7 <=> iC6H14 + C3H6                                                  1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + O2 <=> iC2H5CHO + C3H7O                                              4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + O2 <=> C2H5CHO + iC3H7O                                              4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + OH <=> iC3H7 + C3H7O                                                     7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

iC6H13 + OH <=> C3H7 + iC3H7O                                                     7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

iC6H13 + H <=> iC3H7 + C3H7                                                           1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

!iC6H13 + H <=> C3H7 + iC3H7                                                          1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

iC6H13 + O <=> iC3H7 + C2H5CHO                                                    3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC6H13 + O <=> C3H7 + iC2H5CHO                                                  3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC6H12 <=> iC3H5 + C3H7                                                                 1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

iC6H12 <=> C3H5 + iC3H7                                                                 3.21120e+12   0.00    8.97832e+04

iC3H7 + iC3H7 <=> iC6H12 + H2                                                       1.65040e+17   0.00    3.82141e+04

iC6H12 + H + H <=> iC3H7 + C3H7                                                   3.95010e+15   0.00   -1.08105e+04

!iC6H12 + H + H <=> C3H7 + iC3H7                                                 3.95010e+15   0.00   -1.08105e+04

iC6H14 <=> C2H5 + iC4H9                                                                1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

iC6H13 + iC4H9 <=> iC6H12 + C4H10                                             3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC6H13 + iC4H9 <=> C6H12 + iC4H10                                             1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC6H13 + iC4H9 <=> iC6H12 + iC4H10                                           4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC6H14 + C4H9O2 <=> C6H13 + iC4H10O2                                   1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + iC4H9O2 <=> iC6H13 + C4H10O2                                   1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H14 + iC4H9O2 <=> iC6H13 + C4H10O2                                  7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC4H9O2 <=> C6H13 + iC4H10O2                                  7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC4H9O2 <=> iC6H13 + iC4H10O2                                 1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H13O <=> CH3CHO + iC4H9                                                       3.12000e+14   0.00    2.45156e+04

iC6H13O <=> iC4H8O + C2H5                                                         3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

iC6H13O2 + iC4H9 <=> iC6H13O + C4H9O                                   4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC4H9 <=> C6H13O + iC4H9O                                   4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC4H9 <=> iC6H13O + iC4H9O                                  6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC6H13O2 + C4H8O <=> C6H14O2 + iC4H7O                              3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + iC4H8O <=> iC6H14O2 + C4H7O                              3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC6H13O2 + iC4H8O <=> iC6H14O2 + C4H7O                             2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC4H8O <=> C6H14O2 + iC4H7O                             2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC4H8O <=> iC6H14O2 + iC4H7O                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13 + iC4H9 <=> iC6H14 + C4H8                                             1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + iC4H9 <=> C6H14 + iC4H8                                            4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC6H13 + iC4H9 <=> iC6H14 + iC4H8                                           6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC6H13 + O2 <=> CH3CHO + iC4H9O                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + O2 <=> iC4H8O + C2H5O                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + OH <=> C2H5 + iC4H9O                                              8.91020e+13   0.00    8.28108e+02

iC6H13 + OH <=> iC4H9 + C2H5O                                              1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

iC6H13 + H <=> C2H5 + iC4H9                                                    1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

iC6H13 + H <=> C2H4 + iC4H10                                                 7.22000e+09   0.00   -1.27294e+04

iC6H13 + H <=> iC4H8 + C2H6                                                   8.83280e+12   0.00   -1.30398e+04

iC6H13 + O <=> C2H5 + iC4H8O                                                3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC6H13 + O <=> iC4H9 + CH3CHO                                             3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

iC6H11 + O2 <=> iC4H9O2 + C2H2                                           6.87690e+12   0.00    9.07761e+03

iC6H12 + C4H9 <=> C6H11 + iC4H10                                       1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC4H9 + C2H2 <=> iC6H11                                                         4.96200e+12   0.00    3.24432e+03

iC6H12 <=> C2H3 + iC4H9                                                         1.10830e+13   0.00    7.64778e+04

iC6H12 <=> iC4H7 + C2H5                                                         1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

iC6H11 + H <=> iC4H10 + C2H2                                               2.60580e+12   0.00    3.14363e+02

iC6H11 + O <=> iC4H9O + C2H2                                              1.15090e+13   0.00   -5.35986e+02

C2H5 + iC4H9 <=> iC6H12 + H2                                               1.80530e+16   0.00    3.87324e+04

iC6H12 + H + H <=> C2H5 + iC4H9                                          4.88780e+15   0.00   -1.07906e+04

iC6H14 <=> CH3 + iC5H11                                                        4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

iC6H13 + iC5H11 <=> iC6H12 + C5H12                                   3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC6H13 + iC5H11 <=> C6H12 + iC5H12                                  1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC6H13 + iC5H11 <=> iC6H12 + iC5H12                                 4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC6H14 + C5H11O2 <=> C6H13 + iC5H12O2                         1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

C6H14 + iC5H11O2 <=> iC6H13 + C5H12O2                         1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H14 + iC5H11O2 <=> iC6H13 + C5H12O2                        7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC5H11O2 <=> C6H13 + iC5H12O2                        7.37420e+13   0.00    1.44643e+04

iC6H14 + iC5H11O2 <=> iC6H13 + iC5H12O2                       1.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC6H13O <=> CH2O + iC5H11                                                  1.58000e+14   0.00    1.58274e+04

iC6H13O <=> iC5H10O + CH3                                                  7.75030e+13   0.00    2.35226e+04

iC6H13O2 + iC5H11 <=> iC6H13O + C5H11O                        4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC5H11 <=> C6H13O + iC5H11O                         4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC6H13O2 + iC5H11 <=> iC6H13O + iC5H11O                        6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC6H13O2 + C5H10O <=> C6H14O2 + iC5H9O                       3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C6H13O2 + iC5H10O <=> iC6H14O2 + C5H9O                        3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC6H13O2 + iC5H10O <=> iC6H14O2 + C5H9O                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC5H10O <=> C6H14O2 + iC5H9O                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC6H13O2 + iC5H10O <=> iC6H14O2 + iC5H9O                      3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC6H13 + iC5H11 <=> iC6H14 + C5H10                                     1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC6H13 + iC5H11 <=> C6H14 + iC5H10                                     4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC6H13 + iC5H11 <=> iC6H14 + iC5H10                                    6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC6H13 + O2 <=> CH2O + iC5H11O                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + O2 <=> iC5H10O + CH3O                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC6H13 + OH <=> CH3 + iC5H11O                                             1.85000e+13   0.00   -1.77777e+03

iC6H13 + OH <=> iC5H11 + CH3O                                             1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

iC6H13 + H <=> CH3 + iC5H11                                                  3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

iC6H13 + H <=> CH2 + iC5H12                                                   4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

iC6H13 + H <=> iC5H10 + CH4                                                   4.08210e+10   0.00   -1.37150e+04

iC6H13 + O <=> CH3 + iC5H10O                                                7.91030e+13   0.00   -1.89055e+03

iC6H13 + O <=> iC5H11 + CH2O                                                1.62000e+14   0.00   -6.98589e+00

iC5H11 + HCO <=> iC6H12O                                                      2.22990e+13   0.00    6.98589e+00

iC5H11 + CO <=> iC6H11O                                                         1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

iC6H11O + H <=> iC5H11 + HCO                                               4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

iC6H11O + O <=> iC5H11O + CO                                               3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

iC6H12 + C5H11 <=> C6H11 + iC5H12                                      1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC6H12 <=> iC5H9 + CH3                                                             2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

iC6H12 + O <=> iC5H11 + HCO                                                   1.14810e+12   0.00    4.42909e+01

iC6H11 + OH <=> iC5H11 + HCO                                                1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

iC6H11 + O <=> iC5H11 + CO                                                      1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

CH3 + iC5H11 <=> iC6H12 + H2                                                  8.72710e+16   0.00    3.83352e+04

iC6H12 + H + H <=> CH3 + iC5H11                                              1.00880e+15   0.00   -1.03339e+04

iC7H16 + O2 <=> iC7H15 + HO2                                                  4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

iC7H16 + OH <=> iC7H15 + H2O                                                  6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

iC7H16 + H <=> iC7H15 + H2                                                        9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

iC7H16 + O <=> iC7H15 + OH                                                       5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

iC7H16 + HO2 <=> iC7H15 + H2O2                                              6.00000e+12   0.00    1.27334e+04

iC7H14 + H <=> iC7H15                                                                  5.37080e+11   0.00    2.21027e+02

iC7H15 + O2 <=> iC7H14 + HO2                                                   7.74180e+12   0.00    1.62915e+04

iC7H15 + OH <=> iC7H14 + H2O                                                   2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC7H16 <=> H + iC7H15                                                                  3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

iC7H15 + H <=> iC7H14 + H2                                                         2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + O <=> iC7H14 + OH                                                       7.03800e+14   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + O2 <=> iC7H15O2                                                          5.00000e+11   0.00   -9.92935e+02

iC7H16 + iC7H15O2 <=> iC7H15 + iC7H16O2                             6.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC7H16O2 <=> iC7H15O + OH                                                        5.00000e+16   0.00    4.13061e+04

iC7H15O <=> iC7H14O + H                                                             6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

iC7H15O2 + H <=> iC7H15O + OH                                                 2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

iC7H15O2 + iC7H15 <=> iC7H15O + iC7H15O                             6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

C7H15O2 + iC7H14O <=> C7H16O2 + C7H13O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C7H15O2 + iC7H14O <=> iC7H16O2 + C7H13O                         3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + iC7H14O <=> C7H16O2 + iC7H13O                         3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H15O2 + iC7H14O <=> iC7H16O2 + iC7H13O                       3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H15 + HO2 <=> iC7H15O + OH                                                 3.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC7H15 + O2 <=> iC7H14O + OH                                                    4.00000e+12   0.00    1.78728e+04

iC7H15 + iC7H15 <=> iC7H16 + iC7H14                                        6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + O <=> H + iC7H14O                                                         7.02000e+11   0.00    1.12202e+03

iC7H13O + HO2 <=> C7H14O + O2                                               3.90830e+11   0.00   -5.18709e+02

iC7H13O + HO2 <=> iC7H14O + O2                                              5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

iC7H14O + OH <=> C7H13O + H2O                                              7.37420e+13   0.00   -5.18709e+02

iC7H14O + OH <=> iC7H13O + H2O                                              1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC7H14O + H <=> C7H13O + H2                                                     1.03240e+14   0.00    2.75798e+03

iC7H14O + H <=> iC7H13O + H2                                                    1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

iC7H14O + O <=> C7H13O + OH                                                    4.18850e+13   0.00    1.03027e+03

iC7H14O + O <=> iC7H13O + OH                                                   5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

iC7H14O + HO2 <=> C7H13O + H2O2                                           4.42450e+12   0.00    1.14855e+04

iC7H14O + HO2 <=> iC7H13O + H2O2                                          6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

iC7H13O + H <=> C6H13 + HCO                                                      3.57650e+13   0.00    4.24738e+03

iC7H13O + O <=> C6H13O + CO                                                      2.72110e+13   0.00    7.64163e+02

iC7H14 + OH <=> C7H13 + H2O                                                       1.88600e+14   0.00    5.53085e+03

iC7H14 + OH <=> iC7H13 + H2O                                                      9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

iC7H13 + H2 <=> C7H14 + H                                                            1.78750e+14   0.00    1.33544e+04

iC7H13 + H2 <=> iC7H14 + H                                                            8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

iC7H13 + O2 <=> C5H11O2 + C2H2                                                 5.07120e+13   0.00    1.06337e+04

iC7H14 + HCO <=> C7H13 + CH2O                                                  1.25730e+14   0.00    2.06431e+04

iC7H14 + HCO <=> iC7H13 + CH2O                                                  6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

iC7H14 + CH3 <=> C7H13 + CH4                                                       2.24220e+11   0.00    4.39890e+03

iC7H14 + CH3 <=> iC7H13 + CH4                                                      1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

iC7H14 + C2H5 <=> C7H13 + C2H6                                                   1.00800e+13   0.00    5.53085e+03

iC7H14 + C2H5 <=> iC7H13 + C2H6                                                  4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

iC7H14 + C3H7 <=> C7H13 + C3H8                                                   8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC7H14 + C3H7 <=> iC7H13 + C3H8                                                  4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC7H14 + C4H9 <=> C7H13 + C4H10                                                 8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC7H14 + C4H9 <=> iC7H13 + C4H10                                                4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC7H14 + C5H11 <=> C7H13 + C5H12                                              8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC7H14 + C5H11 <=> iC7H13 + C5H12                                             4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC7H14 + C6H13 <=> C7H13 + C6H14                                              8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC7H14 + C6H13 <=> iC7H13 + C6H14                                             4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC7H14 <=> C2H3 + C5H11                                                                 8.17260e+13   0.00    7.80348e+04

iC7H14 <=> C3H5 + C4H9                                                                    2.36800e+13   0.00    9.13401e+04

iC7H14 <=> C4H7 + C3H7                                                                    2.36800e+13   0.00    9.13401e+04

iC7H14 <=> C5H9 + C2H5                                                                    2.93370e+13   0.00    9.13401e+04

iC7H14 <=> C6H11 + CH3                                                                    6.05610e+12   0.00    8.99500e+04

iC7H14 + O2 <=> C7H13 + HO2                                                          1.25730e+14   0.00    4.96368e+04

iC7H14 + O2 <=> iC7H13 + HO2                                                         6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

iC7H14 + O <=> C6H13 + HCO                                                            8.46600e+12   0.00   -4.74424e+02

iC7H13 + OH <=> C6H13 + HCO                                                          1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC7H13 + H <=> C5H12 + C2H2                                                            1.92160e+13   0.00   -2.04346e+02

iC7H13 + O <=> C6H13 + CO                                                                1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC7H13 + O <=> C5H11O + C2H2                                                          8.48690e+13   0.00   -1.05470e+03

iC7H14 + H + H <=> CH3 + C6H13                                                      3.03850e+12   0.00   -1.08526e+04

iC7H14 + H + H <=> C2H5 + C5H11                                                    1.46900e+13   0.00   -1.13093e+04

iC7H14 + H + H <=> C3H7 + C4H9                                                       1.18610e+13   0.00   -1.13292e+04

C8H17O2 + iC7H14O <=> C8H18O2 + C7H13O                                 2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C8H17O2 + iC7H14O <=> C8H18O2 + iC7H13O                                 3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H16 + iC3H7O2 <=> iC7H15 + iC3H7O2H                                     1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

iC7H15O2 + iC3H7 <=> iC7H15O + iC3H7O                                       6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC7H15O2 + iC2H5CHO <=> iC7H16O2 + iC2H5CO                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H14 <=> iC3H5 + C4H9                                                                     1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

iC7H14 <=> C4H7 + iC3H7                                                                      3.21120e+12   0.00    8.97832e+04

iC7H14 + H + H <=> iC3H7 + C4H9                                                        1.60840e+12   0.00   -1.08105e+04

iC7H15 + iC4H9 <=> iC7H14 + iC4H10                                                  4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC7H15O <=> C2H5CHO + iC4H9                                                         3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

iC7H15O <=> iC4H8O + C3H7                                                              3.02000e+14   0.00    2.04545e+04

iC7H15O2 + iC4H9 <=> iC7H15O + iC4H9O                                        6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC7H15O2 + C4H8O <=> C7H16O2 + iC4H7O                                      3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + iC4H8O <=> iC7H16O2 + C4H7O                                       3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC7H15O2 + iC4H8O <=> iC7H16O2 + C4H7O                                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC4H8O <=> C7H16O2 + iC4H7O                                       2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC4H8O <=> iC7H16O2 + iC4H7O                                       3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H15 + iC4H9 <=> iC7H16 + C4H8                                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC7H15 + iC4H9 <=> C7H16 + iC4H8                                                      4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC7H15 + iC4H9 <=> iC7H16 + iC4H8                                                     6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + OH <=> C3H7 + iC4H9O                                                         7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

iC7H15 + OH <=> iC4H9 + C3H7O                                                        7.19000e+13   0.00    8.20164e+02

iC7H15 + H <=> C3H7 + iC4H9                                                              1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

iC7H15 + H <=> C3H6 + iC4H10                                                            1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

iC7H15 + H <=> iC4H8 + C3H8                                                             6.22860e+10   0.00   -1.30001e+04

iC7H15 + O <=> C3H7 + iC4H8O                                                          3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC7H15 + O <=> iC4H9 + C2H5CHO                                                     3.08000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC7H14 + C4H9 <=> C7H13 + iC4H10                                                 1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC7H14 <=> C3H5 + iC4H9                                                                    3.21120e+12   0.00    8.97832e+04

iC7H14 <=> iC4H7 + C3H7                                                                   1.13000e+13   0.00    8.85698e+04

iC7H14 + H + H <=> C3H7 + iC4H9                                                     1.60840e+12   0.00   -1.08105e+04

iC3H7 + iC4H9 <=> iC7H14 + H2                                                        1.65040e+17   0.00    3.82141e+04

iC7H16 <=> C2H5 + iC5H11                                                                1.95000e+16   0.00    8.49952e+04

iC7H15 + iC5H11 <=> iC7H14 + C5H12                                            3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC7H15 + iC5H11 <=> C7H14 + iC5H12                                            1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC7H15 + iC5H11 <=> iC7H14 + iC5H12                                           4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC7H16 + iC5H11O2 <=> iC7H15 + iC5H12O2                                 1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

iC7H15O <=> CH3CHO + iC5H11                                                       3.12000e+14   0.00    2.45156e+04

iC7H15O <=> iC5H10O + C2H5                                                         3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

iC7H15O2 + iC5H11 <=> iC7H15O + C5H11O                                4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC7H15O2 + iC5H11 <=> C7H15O + iC5H11O                                4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC7H15O2 + iC5H11 <=> iC7H15O + iC5H11O                                6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC7H15O2 + C5H10O <=> C7H16O2 + iC5H9O                               3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + iC5H10O <=> iC7H16O2 + C5H9O                               3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC7H15O2 + iC5H10O <=> iC7H16O2 + C5H9O                         2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC5H10O <=> C7H16O2 + iC5H9O                         2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC5H10O <=> iC7H16O2 + iC5H9O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H15 + iC5H11 <=> iC7H16 + C5H10                                      1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC7H15 + iC5H11 <=> C7H16 + iC5H10                                       4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC7H15 + iC5H11 <=> iC7H16 + iC5H10                                      6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + OH <=> C2H5 + iC5H11O                                             8.91020e+13   0.00    8.28108e+02

iC7H15 + OH <=> iC5H11 + C2H5O                                             1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

iC7H15 + H <=> C2H5 + iC5H11                                                   1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

iC7H15 + H <=> C2H4 + iC5H12                                                  7.22000e+09   0.00   -1.27294e+04

iC7H15 + H <=> iC5H10 + C2H6                                                 8.83280e+12   0.00   -1.30398e+04

iC7H15 + O <=> C2H5 + iC5H10O                                             3.81000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC7H15 + O <=> iC5H11 + CH3CHO                                          3.18000e+14   0.00   -2.20432e+03

iC7H13 + O2 <=> iC5H11O2 + C2H2                                         6.87690e+12   0.00    9.07761e+03

iC7H14 + C5H11 <=> C7H13 + iC5H12                                      1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC5H11 + C2H2 <=> iC7H13                                                        4.96200e+12   0.00    3.24432e+03

iC7H14 <=> C2H3 + iC5H11                                                        1.10830e+13   0.00    7.64778e+04

iC7H14 <=> iC5H9 + C2H5                                                          1.40000e+13   0.00    8.85698e+04

iC7H13 + H <=> iC5H12 + C2H2                                                 2.60580e+12   0.00    3.14363e+02

iC7H13 + O <=> iC5H11O + C2H2                                              1.15090e+13   0.00   -5.35986e+02

C2H5 + iC5H11 <=> iC7H14 + H2                                               1.80530e+16   0.00    3.87324e+04

iC7H14 + H + H <=> C2H5 + iC5H11                                          1.99200e+12   0.00   -1.07906e+04

iC7H16 <=> CH3 + iC6H13                                                          4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

iC7H15 + iC6H13 <=> iC7H14 + C6H14                                    3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC7H15 + iC6H13 <=> C7H14 + iC6H14                                    1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC7H15 + iC6H13 <=> iC7H14 + iC6H14                                   4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC7H16 + C6H13O2 <=> C7H15 + iC6H14O2                          1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

C7H16 + iC6H13O2 <=> iC7H15 + C6H14O2                           1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

iC7H16 + iC6H13O2 <=> iC7H15 + C6H14O2                          1.03240e+14   0.00    1.44643e+04

iC7H16 + iC6H13O2 <=> C7H15 + iC6H14O2                                1.03240e+14   0.00    1.44643e+04

iC7H16 + iC6H13O2 <=> iC7H15 + iC6H14O2                               1.40000e+13   0.00    1.29082e+04

iC7H15O <=> iC6H12O + CH3                                                          7.75030e+13   0.00    2.35226e+04

iC7H15O2 + iC6H13 <=> iC7H15O + C6H13O                               4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC7H15O2 + iC6H13 <=> C7H15O + iC6H13O                               4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC7H15O2 + iC6H13 <=> iC7H15O + iC6H13O                              6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC7H15O2 + C6H12O <=> C7H16O2 + iC6H11O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C7H15O2 + iC6H12O <=> iC7H16O2 + C6H11O                           3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC7H15O2 + iC6H12O <=> iC7H16O2 + C6H11O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC6H12O <=> C7H16O2 + iC6H11O                         2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC7H15O2 + iC6H12O <=> iC7H16O2 + iC6H11O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC7H15 + iC6H13 <=> iC7H16 + C6H12                                          1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC7H15 + iC6H13 <=> C7H16 + iC6H12                                         4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC7H15 + iC6H13 <=> iC7H16 + iC6H12                                        6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC7H15 + O2 <=> CH2O + iC6H13O                                                4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC7H15 + O2 <=> iC6H12O + CH3O                                               4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC7H15 + OH <=> CH3 + iC6H13O                                                 1.84000e+13   0.00   -1.77777e+03

iC7H15 + OH <=> iC6H13 + CH3O                                                 1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

iC7H15 + H <=> CH3 + iC6H13                                                       3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

iC7H15 + H <=> CH2 + iC6H14                                                        4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

iC7H15 + H <=> iC6H12 + CH4                                                        4.08210e+10   0.00   -1.37150e+04

iC7H15 + O <=> CH3 + iC6H12O                                                      7.90000e+13   0.00   -1.89055e+03

iC7H15 + O <=> iC6H13 + CH2O                                                      1.62000e+14   0.00   -6.98589e+00

iC6H13 + HCO <=> iC7H14O                                                            2.22990e+13   0.00    6.98589e+00

iC6H13 + CO <=> iC7H13O                                                              1.87000e+11   0.00    4.80581e+03

iC7H13O + H <=> iC6H13 + HCO                                                     4.85000e+12   0.00    4.76609e+03

iC7H13O + O <=> iC6H13O + CO                                                     3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

iC7H14 + C6H13 <=> C7H13 + iC6H14                                            1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC7H14 <=> iC6H11 + CH3                                                                2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

iC7H14 + O <=> iC6H13 + HCO                                                    1.14810e+12   0.00    4.42909e+01

iC7H13 + OH <=> iC6H13 + HCO                                                 1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

iC7H13 + O <=> iC6H13 + CO                                                      1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

CH3 + iC6H13 <=> iC7H14 + H2                                                 8.72710e+16   0.00    3.83352e+04

iC7H14 + H + H <=> CH3 + iC6H13                                              4.12040e+11   0.00   -1.03339e+04

iC8H18 + O2 <=> iC8H17 + HO2                                                4.00000e+12   0.00    4.74623e+04

iC8H18 + OH <=> iC8H17 + H2O                                               6.30000e+12   0.00    1.19152e+03

iC8H18 + H <=> iC8H17 + H2                                                     9.30000e+13   0.00    8.00306e+03

iC8H18 + O <=> iC8H17 + OH                                                    5.05000e+14   0.00    5.50086e+03

iC8H18 + HO2 <=> iC8H17 + H2O2                                           4.00000e+13   0.00    1.27334e+04

iC8H16 + H <=> iC8H17                                                             5.37080e+11   0.00    2.21027e+02

iC8H17 + O2 <=> iC8H16 + HO2                                               7.74180e+12   0.00    1.62915e+04

iC8H17 + OH <=> iC8H16 + H2O                                             2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC8H18 <=> H + iC8H17                                                            3.59000e+13   0.00    7.46687e+04

iC8H17 + H <=> iC8H16 + H2                                                   2.11140e+13   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O <=> iC8H16 + OH                                                 7.03800e+14   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> iC8H17O2                                                    5.00000e+11   0.00   -9.92935e+02

iC8H18 + iC8H17O2 <=> iC8H17 + iC8H18O2                      6.00000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18O2 <=> iC8H17O + OH                                                5.00000e+16   0.00    4.09089e+04

iC8H17O <=> iC8H16O + H                                                     6.88000e+11   0.00    1.24315e+04

iC8H17O2 + H <=> C8H17O + OH                                          1.74030e+14   0.00   -3.71596e+03

iC8H17O2 + H <=> iC8H17O + OH                                        2.36000e+13   0.00   -3.19725e+03

iC8H17O2 + CH3 <=> C8H17O + CH3O                               2.68420e+12   0.00   -8.48364e+02

iC8H17O2 + CH3 <=> iC8H17O + CH3O                              3.64000e+11   0.00   -3.29654e+02

iC8H17O2 + C2H5 <=> C8H17O + C2H5O                          6.09850e+12   0.00   -1.80754e+03

iC8H17O2 + C2H5 <=> iC8H17O + C2H5O                         8.27000e+11   0.00   -1.28883e+03

iC8H17O2 + C3H7 <=> C8H17O + C3H7O                          4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + C4H9 <=> C8H17O + C4H9O                         4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + C5H11 <=> C8H17O + C5H11O                     4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + C6H13 <=> C8H17O + C6H13O                         4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + C7H15 <=> C8H17O + C7H15O                         4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + C8H17 <=> C8H17O + C8H17O                         4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

C8H17O2 + iC8H17 <=> C8H17O + C8H17O                         4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC8H17 <=> iC8H17O + C8H17O                       4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

!iC8H17O2 + iC8H17 <=> C8H17O + iC8H17O                      4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC8H17 <=> iC8H17O + iC8H17O                      6.27000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + CH2O <=> C8H18O2 + HCO                               2.35970e+12   0.00    1.27564e+04

iC8H17O2 + CH2O <=> iC8H18O2 + HCO                              3.20000e+11   0.00    1.12003e+04

iC8H17O2 + CH3CHO <=> C8H18O2 + CH3CO                     2.32290e+12   0.00    1.26770e+04

iC8H17O2 + CH3CHO <=> iC8H18O2 + CH3CO                    3.15000e+11   0.00    1.11209e+04

iC8H17O2 + C2H5CHO <=> C8H18O2 + C2H5CO                  2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C2H5CHO <=> iC8H18O2 + C2H5CO                 3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C4H8O <=> C8H18O2 + C4H7O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C4H8O <=> iC8H18O2 + C4H7O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C5H10O <=> C8H18O2 + C5H9O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C5H10O <=> iC8H18O2 + C5H9O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C6H12O <=> C8H18O2 + C6H11O                      2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C6H12O <=> iC8H18O2 + C6H11O                    3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C7H14O <=> C8H18O2 + C7H13O                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C7H14O <=> iC8H18O2 + C7H13O                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C8H16O <=> C8H18O2 + C8H15O                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + C8H16O <=> iC8H18O2 + C8H15O                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + C8H16O <=> C8H18O2 + iC8H15O                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC8H16O <=> C8H18O2 + C8H15O                    2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

C8H17O2 + iC8H16O <=> iC8H18O2 + C8H15O                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC8H16O <=> C8H18O2 + iC8H15O                   3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17O2 + iC8H16O <=> iC8H18O2 + C8H15O                  2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC8H16O <=> C8H18O2 + iC8H15O                  2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC8H16O <=> iC8H18O2 + iC8H15O                3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + HO2 <=> C8H17O + OH                                          2.19750e+14   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + HO2 <=> iC8H17O + OH                                         2.98000e+13   0.00    0.00000e+00

iC8H17 + O2 <=> C8H16O + OH                                             2.93490e+13   0.00    1.73541e+04

iC8H17 + O2 <=> iC8H16O + OH                                            3.98000e+12   0.00    1.78728e+04

iC8H17 + C2H5 <=> C8H18 + C2H4                                       4.60890e+12   0.00    1.46561e+02

iC8H17 + C2H5 <=> iC8H18 + C2H4                                      6.25000e+11   0.00    6.65266e+02

iC8H17 + C3H7 <=> C8H18 + C3H6                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + C4H9 <=> C8H18 + C4H8                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + C5H11 <=> C8H18 + C5H10                                   1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + C6H13 <=> C8H18 + C6H12                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + C7H15 <=> C8H18 + C7H14                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + C8H17 <=> C8H18 + C8H16                                    1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

!C8H17 + iC8H17 <=> C8H18 + C8H16                                  1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC8H17 <=> iC8H18 + C8H16                                  1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC8H17 <=> C8H18 + iC8H16                                  4.93050e+13   0.00   -1.14186e+02

iC8H17 + iC8H17 <=> iC8H18 + iC8H16                                 6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> CH2O + C7H15O                                         2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> CH3CHO + C6H13O                                    2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> C2H5CHO + C5H11O                                  2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> C4H8O + C4H9O                                        2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> C5H10O + C3H7O                                      2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> C6H12O + C2H5O                                       2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + O2 <=> C7H14O + CH3O                                         2.94970e+14   0.00    1.33824e+04

iC8H17 + OH <=> CH3 + C7H15O                                            1.35690e+14   0.00   -2.29646e+03

iC8H17 + OH <=> C2H5 + C6H13O                                          6.54830e+14   0.00    2.38424e+03

iC8H17 + OH <=> C3H7 + C5H11O                                         5.29470e+14   0.00    2.37629e+03

iC8H17 + OH <=> C4H9 + C4H9O                                           5.29470e+14   0.00    2.37629e+03

iC8H17 + OH <=> C5H11 + C3H7O                                         5.29470e+14   0.00    2.37629e+03

iC8H17 + OH <=> C6H13 + C2H5O                                          8.62780e+14   0.00   -9.79431e+02

iC8H17 + OH <=> C7H15 + CH3O                                            7.89040e+13   0.00    2.50935e+03

iC8H17 + H <=> CH3 + C7H15                                                  2.86120e+14   0.00    5.65576e+02

iC8H17 + H <=> C2H5 + C6H13                                                1.37900e+15   0.00    1.12801e+02

iC8H17 + H <=> C3H7 + C5H11                                                 1.11350e+15   0.00    1.04858e+02

iC8H17 + H <=> C4H9 + C4H9                                                   1.11350e+15   0.00    1.04858e+02

iC8H17 + H <=> CH2 + C7H16                                                    3.11930e+11   0.00    5.47862e+03

iC8H17 + H <=> C2H4 + C6H14                                                 5.31680e+10   0.00   -1.32481e+04

iC8H17 + H <=> C3H6 + C5H12                                                 1.30520e+11   0.00   -1.39233e+04

iC8H17 + H <=> C4H8 + C4H10                                                 1.30520e+11   0.00   -1.39233e+04

iC8H17 + H <=> C5H10 + C3H8                                                 1.30520e+11   0.00   -1.39233e+04

iC8H17 + H <=> C6H12 + C2H6                                                 1.85090e+13   0.00   -1.39630e+04

iC8H17 + H <=> C7H14 + CH4                                                   8.55410e+10   0.00   -1.46382e+04

iC8H17 + O <=> H + C8H16O                                                    5.15460e+12   0.00    6.03307e+02

iC8H17 + O <=> H + iC8H16O                                                    6.99000e+11   0.00    1.12202e+03

iC8H17 + O <=> CH3 + C7H14O                                                 5.80350e+14   0.00   -2.40926e+03

iC8H17 + O <=> C2H5 + C6H12O                                              2.80220e+15   0.00   -2.86204e+03

iC8H17 + O <=> C3H7 + C5H10O                                               2.26390e+15   0.00   -2.86204e+03

iC8H17 + O <=> C4H9 + C4H8O                                                 2.26390e+15   0.00   -2.86204e+03

iC8H17 + O <=> C5H11 + C2H5CHO                                          2.26390e+15   0.00   -2.86204e+03

iC8H17 + O <=> C6H13 + CH3CHO                                             2.33760e+15   0.00   -2.72302e+03

iC8H17 + O <=> C7H15 + CH2O                                                  1.19460e+15   0.00   -5.25700e+02

iC8H15O + HO2 <=> C8H16O + O2                                            3.90830e+11   0.00   -5.18709e+02

iC8H15O + HO2 <=> iC8H16O + O2                                           5.30000e+10   0.00    0.00000e+00

iC8H16O + OH <=> C8H15O + H2O                                           7.37420e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H16O + OH <=> iC8H15O + H2O                                          1.00000e+13   0.00    0.00000e+00

iC8H16O + H <=> C8H15O + H2                                                 1.03240e+14   0.00    2.75798e+03

iC8H16O + H <=> iC8H15O + H2                                                1.40000e+13   0.00    3.27669e+03

iC8H16O + O <=> C8H15O + OH                                                 4.18850e+13   0.00    1.03027e+03

iC8H16O + O <=> iC8H15O + OH                                               5.68000e+12   0.00    1.54898e+03

iC8H16O + HO2 <=> C8H15O + H2O2                                       4.42450e+12   0.00    1.14855e+04

iC8H16O + HO2 <=> iC8H15O + H2O2                                       6.00000e+11   0.00    9.92935e+03

iC8H15O + H <=> C7H15 + HCO                                                  3.59120e+13   0.00    4.24738e+03

iC8H15O + O <=> C7H15O + CO                                                  2.72110e+13   0.00    7.64163e+02

iC8H16 + OH <=> C8H15 + H2O                                                    1.88600e+14   0.00    5.53085e+03

iC8H16 + OH <=> iC8H15 + H2O                                                   9.00000e+13   0.00    6.45408e+03

iC8H15 + H2 <=> C8H16 + H                                                          1.78750e+14   0.00    1.33544e+04

iC8H15 + H2 <=> iC8H16 + H                                                         8.53000e+13   0.00    1.05847e+04

iC8H15 + O2 <=> C6H13O2 + C2H2                                              5.05020e+13   0.00    1.06337e+04

iC8H16 + HCO <=> C8H15 + CH2O                                                1.25730e+14   0.00    2.06431e+04

iC8H16 + HCO <=> iC8H15 + CH2O                                                6.00000e+13   0.00    1.78728e+04

iC8H16 + CH3 <=> C8H15 + CH4                                                    2.24220e+11   0.00    4.39890e+03

iC8H16 + CH3 <=> iC8H15 + CH4                                                  1.07000e+11   0.00    5.32213e+03

iC8H16 + C2H5 <=> C8H15 + C2H6                                               1.00800e+13   0.00    5.53085e+03

iC8H16 + C2H5 <=> iC8H15 + C2H6                                             4.81000e+12   0.00    6.45408e+03

iC8H16 + C3H7 <=> C8H15 + C3H8                                              8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC8H16 + C3H7 <=> iC8H15 + C3H8                                            4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC8H16 + C4H9 <=> C8H15 + C4H10                                           8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC8H16 + C4H9 <=> iC8H15 + C4H10                                          4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC8H16 + C5H11 <=> C8H15 + C5H12                                         8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC8H16 + C5H11 <=> iC8H15 + C5H12                                        4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC8H16 + C6H13 <=> C8H15 + C6H14                                         8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC8H16 + C6H13 <=> iC8H15 + C6H14                                         4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC8H16 + C7H15 <=> C8H15 + C7H16                                          8.80120e+10   0.00    5.59042e+03

iC8H16 + C7H15 <=> iC8H15 + C7H16                                          4.20000e+10   0.00    6.51365e+03

iC8H16 <=> C2H3 + C6H13                                                            8.15160e+13   0.00    7.80348e+04

iC8H16 <=> C3H5 + C5H11                                                            2.34700e+13   0.00    9.13401e+04

iC8H16 <=> C4H7 + C4H9                                                              2.34700e+13   0.00    9.13401e+04

iC8H16 <=> C5H9 + C3H7                                                            2.34700e+13   0.00    9.13401e+04

iC8H16 <=> C6H11 + C2H5                                                         2.91280e+13   0.00    9.13401e+04

iC8H16 <=> C7H13 + CH3                                                           6.05610e+12   0.00    8.99500e+04

iC8H16 + O2 <=> C8H15 + HO2                                                 1.25730e+14   0.00    4.96368e+04

iC8H16 + O2 <=> iC8H15 + HO2                                                6.00000e+13   0.00    4.68665e+04

iC8H16 + O <=> C7H15 + HCO                                                   8.46600e+12   0.00   -4.74424e+02

iC8H15 + OH <=> C7H15 + HCO                                                1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC8H15 + H <=> C6H14 + C2H2                                                 1.91740e+13   0.00   -2.04346e+02

iC8H15 + O <=> C7H15 + CO                                                     1.01630e+13   0.00   -9.30221e+02

iC8H15 + O <=> C6H13O + C2H2                                              8.44500e+13   0.00   -1.05470e+03

iC8H16 + H + H <=> CH3 + C7H15                                            7.43910e+15   0.00   -1.08526e+04

iC8H16 + H + H <=> C2H5 + C6H13                                         3.60430e+16   0.00   -1.13093e+04

iC8H16 + H + H <=> C3H7 + C5H11                                         2.89180e+16   0.00   -1.13292e+04

iC8H16 + H + H <=> C4H9 + C4H9                                           2.89180e+16   0.00   -1.13292e+04

iC8H18 <=> iC3H7 + C5H11                                                     1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

iC8H17 + iC3H7 <=> iC8H16 + C3H8                                      3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC8H18 + C3H7O2 <=> C8H17 + iC3H7O2H                          1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + iC3H7O2 <=> iC8H17 + C3H7O2H                          1.68990e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18 + iC3H7O2 <=> iC8H17 + C3H7O2H                         1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC3H7O2 <=> C8H17 + iC3H7O2H                         1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC3H7O2 <=> iC8H17 + iC3H7O2H                        1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H17O <=> iC2H5CHO + C5H11                                          3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O <=> C5H10O + iC3H7                                               3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O2 + iC3H7 <=> iC8H17O + C3H7O                           4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC3H7 <=> C8H17O + iC3H7O                            4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC3H7 <=> iC8H17O + iC3H7O                           6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + C2H5CHO <=> C8H18O2 + iC2H5CO                3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC2H5CHO <=> iC8H18O2 + C2H5CO                3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC8H17O2 + iC2H5CHO <=> iC8H18O2 + C2H5CO               2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC2H5CHO <=> C8H18O2 + iC2H5CO               2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC2H5CHO <=> iC8H18O2 + iC2H5CO              3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + iC3H7 <=> iC8H18 + C3H6                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + O2 <=> iC2H5CHO + C5H11O                                  4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + O2 <=> C5H10O + iC3H7O                                       4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + OH <=> iC3H7 + C5H11O                                         7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + OH <=> C5H11 + iC3H7O                                         7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + H <=> iC3H7 + C5H11                                               1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

iC8H17 + O <=> iC3H7 + C5H10O                                            3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H17 + O <=> C5H11 + iC2H5CHO                                       3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H16 <=> iC3H5 + C5H11                                                      1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

iC8H16 <=> C5H9 + iC3H7                                                        3.18270e+12   0.00    8.97832e+04

iC8H16 + H + H <=> iC3H7 + C5H11                                        3.92160e+15   0.00   -1.08105e+04

iC8H18 <=> iC4H9 + C4H9                                                        1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

!iC8H18 <=> C4H9 + iC4H9                                                       1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

iC8H17 + iC4H9 <=> iC8H16 + C4H10                                     3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC8H17 + iC4H9 <=> C8H16 + iC4H10                                      1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC8H17 + iC4H9 <=> iC8H16 + iC4H10                                    4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC8H18 + C4H9O2 <=> C8H17 + iC4H10O2                           1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + iC4H9O2 <=> iC8H17 + C4H10O2                           1.68990e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18 + iC4H9O2 <=> iC8H17 + C4H10O2                          1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC4H9O2 <=> C8H17 + iC4H10O2                          1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC4H9O2 <=> iC8H17 + iC4H10O2                         1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H17O <=> iC4H8O + C4H9                                                  3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O <=> C4H8O + iC4H9                                                  3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O2 + iC4H9 <=> iC8H17O + C4H9O                            4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC4H9 <=> C8H17O + iC4H9O                            4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC4H9 <=> iC8H17O + iC4H9O                           6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + C4H8O <=> C8H18O2 + iC4H7O                        3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC4H8O <=> iC8H18O2 + C4H7O                           3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC8H17O2 + iC4H8O <=> iC8H18O2 + C4H7O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC4H8O <=> C8H18O2 + iC4H7O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC4H8O <=> iC8H18O2 + iC4H7O                         3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + iC4H9 <=> iC8H18 + C4H8                                          1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC4H9 <=> C8H18 + iC4H8                                          4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC8H17 + iC4H9 <=> iC8H18 + iC4H8                                         6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> iC4H8O + C4H9O                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + O2 <=> C4H8O + iC4H9O                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + OH <=> iC4H9 + C4H9O                                              7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + OH <=> C4H9 + iC4H9O                                             7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + H <=> iC4H9 + C4H9                                                   1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

!iC8H17 + H <=> C4H9 + iC4H9                                                 1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

iC8H17 + H <=> iC4H8 + C4H10                                                6.22860e+10   0.00   -1.30001e+04

iC8H17 + H <=> C4H8 + iC4H10                                                1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

iC8H17 + O <=> iC4H9 + C4H8O                                               3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H17 + O <=> C4H9 + iC4H8O                                               3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H16 + C4H9 <=> C8H15 + iC4H10                                       1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC8H16 <=> iC4H7 + C4H9                                                         1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

iC8H16 <=> C4H7 + iC4H9                                                         3.18270e+12   0.00    8.97832e+04

iC4H9 + iC4H9 <=> iC8H16 + H2                                                1.65300e+17   0.00    3.82141e+04

iC8H16 + H + H <=> iC4H9 + C4H9                                            3.92160e+15   0.00   -1.08105e+04

!iC8H16 + H + H <=> C4H9 + iC4H9                                           3.92160e+15   0.00   -1.08105e+04

iC8H18 <=> C3H7 + iC5H11                                                        1.57000e+16   0.00    8.49952e+04

iC8H17 + iC5H11 <=> iC8H16 + C5H12                                     3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC8H17 + iC5H11 <=> C8H16 + iC5H12                                     1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC8H17 + iC5H11 <=> iC8H16 + iC5H12                                    4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC8H18 + C5H11O2 <=> C8H17 + iC5H12O2                            1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + iC5H11O2 <=> iC8H17 + C5H12O2                            1.68990e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18 + iC5H11O2 <=> iC8H17 + C5H12O2                            1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC5H11O2 <=> C8H17 + iC5H12O2                            1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC5H11O2 <=> iC8H17 + iC5H12O2                           1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H17O <=> C2H5CHO + iC5H11                                               3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O <=> iC5H10O + C3H7                                                    3.03000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O2 + iC5H11 <=> iC8H17O + C5H11O                            4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC5H11 <=> C8H17O + iC5H11O                             4.64570e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC5H11 <=> iC8H17O + iC5H11O                            6.30000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + C5H10O <=> C8H18O2 + iC5H9O                           3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC5H10O <=> iC8H18O2 + C5H9O                           3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC8H17O2 + iC5H10O <=> iC8H18O2 + C5H9O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC5H10O <=> C8H18O2 + iC5H9O                         2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC5H10O <=> iC8H18O2 + iC5H9O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + iC5H11 <=> iC8H18 + C5H10                                       1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC5H11 <=> C8H18 + iC5H10                                       4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC8H17 + iC5H11 <=> iC8H18 + iC5H10                                      6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> C2H5CHO + iC5H11O                                      4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + O2 <=> iC5H10O + C3H7O                                           4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + OH <=> C3H7 + iC5H11O                                             7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + OH <=> iC5H11 + C3H7O                                            7.18000e+13   0.00    8.20164e+02

iC8H17 + H <=> C3H7 + iC5H11                                                  1.51000e+14   0.00    6.23563e+02

iC8H17 + H <=> C3H6 + iC5H12                                                  1.77000e+10   0.00   -1.34046e+04

iC8H17 + H <=> iC5H10 + C3H8                                                  6.22860e+10   0.00   -1.30001e+04

iC8H17 + O <=> C3H7 + iC5H10O                                               3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H17 + O <=> iC5H11 + C2H5CHO                                          3.07000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H16 + C5H11 <=> C8H15 + iC5H12                                       1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC8H16 <=> C3H5 + iC5H11                                                         3.18270e+12   0.00    8.97832e+04

iC8H16 <=> iC5H9 + C3H7                                                             1.12000e+13   0.00    8.85698e+04

iC8H16 + H + H <=> C3H7 + iC5H11                                              3.92160e+15   0.00   -1.08105e+04

iC3H7 + iC5H11 <=> iC8H16 + H2                                                 1.65300e+17   0.00    3.82141e+04

iC8H18 <=> C2H5 + iC6H13                                                           1.94000e+16   0.00    8.49952e+04

iC8H17 + iC6H13 <=> iC8H16 + C6H14                                        3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC8H17 + iC6H13 <=> C8H16 + iC6H14                                        1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC8H17 + iC6H13 <=> iC8H16 + iC6H14                                       4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC8H18 + C6H13O2 <=> C8H17 + iC6H14O2                               1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + iC6H13O2 <=> iC8H17 + C6H14O2                               1.68990e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18 + iC6H13O2 <=> iC8H17 + C6H14O2                              1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC6H13O2 <=> C8H17 + iC6H14O2                              1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC6H13O2 <=> iC8H17 + iC6H14O2                             1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H17O <=> CH3CHO + iC6H13                                                   3.13000e+14   0.00    2.45156e+04

iC8H17O <=> iC6H12O + C2H5                                                      3.74000e+14   0.00    2.04545e+04

iC8H17O2 + iC6H13 <=> iC8H17O + C6H13O                             4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC6H13 <=> C8H17O + iC6H13O                             4.63840e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC6H13 <=> iC8H17O + iC6H13O                             6.29000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + C6H12O <=> C8H18O2 + iC6H11O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC6H12O <=> iC8H18O2 + C6H11O                           3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC8H17O2 + iC6H12O <=> iC8H18O2 + C6H11O                            2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC6H12O <=> C8H18O2 + iC6H11O                           2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC6H12O <=> iC8H18O2 + iC6H11O                         3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + iC6H13 <=> iC8H18 + C6H12                                          1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC6H13 <=> C8H18 + iC6H12                                          4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC8H17 + iC6H13 <=> iC8H18 + iC6H12                                         6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> CH3CHO + iC6H13O                                          4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + O2 <=> iC6H12O + C2H5O                                            4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + OH <=> C2H5 + iC6H13O                                                8.88000e+13   0.00    8.28108e+02

iC8H17 + OH <=> iC6H13 + C2H5O                                               1.17000e+14   0.00   -4.60722e+02

iC8H17 + H <=> C2H5 + iC6H13                                                    1.87000e+14   0.00    6.31507e+02

iC8H17 + H <=> C2H4 + iC6H14                                                    7.21000e+09   0.00   -1.27294e+04

iC8H17 + H <=> iC6H12 + C2H6                                                  8.83280e+12   0.00   -1.30398e+04

iC8H17 + O <=> C2H5 + iC6H12O                                               3.80000e+14   0.00   -2.34333e+03

iC8H17 + O <=> iC6H13 + CH3CHO                                             3.17000e+14   0.00   -2.20432e+03

iC8H15 + O2 <=> iC6H13O2 + C2H2                                             6.84860e+12   0.00    9.07761e+03

iC8H16 + C6H13 <=> C8H15 + iC6H14                                          1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC6H13 + C2H2 <=> iC8H15                                                           4.96200e+12   0.00    3.24432e+03

iC8H16 <=> C2H3 + iC6H13                                                          1.10540e+13   0.00    7.64778e+04

iC8H16 <=> iC6H11 + C2H5                                                          1.39000e+13   0.00    8.85698e+04

iC8H15 + H <=> iC6H14 + C2H2                                                   2.60010e+12   0.00    3.14363e+02

iC8H15 + O <=> iC6H13O + C2H2                                                 1.14520e+13   0.00   -5.35986e+02

C2H5 + iC6H13 <=> iC8H16 + H2                                                   1.80880e+16   0.00    3.87324e+04

iC8H16 + H + H <=> C2H5 + iC6H13                                             4.88780e+15   0.00   -1.07906e+04

iC8H18 <=> CH3 + iC7H15                                                            4.04000e+15   0.00    8.36051e+04

iC8H17 + iC7H15 <=> iC8H16 + C7H16                                      3.58090e+12   0.00    8.54917e+02

iC8H17 + iC7H15 <=> C8H16 + iC7H16                                      1.01760e+12   0.00    4.50395e+02

iC8H17 + iC7H15 <=> iC8H16 + iC7H16                                     4.85620e+11   0.00    1.37363e+03

iC8H18 + C7H15O2 <=> C8H17 + iC7H16O2                             1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

C8H18 + iC7H15O2 <=> iC8H17 + C7H16O2                              1.68990e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H18 + iC7H15O2 <=> iC8H17 + C7H16O2                             1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC7H15O2 <=> C8H17 + iC7H16O2                              1.24620e+14   0.00    1.44643e+04

iC8H18 + iC7H15O2 <=> iC8H17 + iC7H16O2                               1.69000e+13   0.00    1.29082e+04

iC8H17O <=> CH2O + iC7H15                                                         1.59000e+14   0.00    1.58274e+04

iC8H17O <=> iC7H14O + CH3                                                        7.75030e+13   0.00    2.35226e+04

iC8H17O2 + iC7H15 <=> iC8H17O + C7H15O                             4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC7H15 <=> C8H17O + iC7H15O                             4.62360e+12   0.00   -5.18709e+02

iC8H17O2 + iC7H15 <=> iC8H17O + iC7H15O                              6.27000e+11   0.00    0.00000e+00

iC8H17O2 + C7H14O <=> C8H18O2 + iC7H13O                            3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

C8H17O2 + iC7H14O <=> iC8H18O2 + C7H13O                            3.15000e+11   0.00    1.30766e+04

iC8H17O2 + iC7H14O <=> iC8H18O2 + C7H13O                          2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC7H14O <=> C8H18O2 + iC7H13O                           2.32290e+12   0.00    1.25578e+04

iC8H17O2 + iC7H14O <=> iC8H18O2 + iC7H13O                          3.15000e+11   0.00    1.10017e+04

iC8H17 + iC7H15 <=> iC8H18 + C7H14                                           1.40110e+13   0.00   -5.18709e+02

iC8H17 + iC7H15 <=> C8H18 + iC7H14                                          4.93050e+13   0.00   -1.14184e+02

iC8H17 + iC7H15 <=> iC8H18 + iC7H14                                         6.68610e+12   0.00    4.04522e+02

iC8H17 + O2 <=> CH2O + iC7H15O                                                4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + O2 <=> iC7H14O + CH3O                                                4.00000e+13   0.00    1.39011e+04

iC8H17 + OH <=> CH3 + iC7H15O                                                   1.84000e+13   0.00   -1.77777e+03

iC8H17 + OH <=> iC7H15 + CH3O                                                   1.07000e+13   0.00    9.53218e+02

iC8H17 + H <=> CH3 + iC7H15                                                        3.88000e+13   0.00    1.08429e+03

iC8H17 + H <=> CH2 + iC7H16                                                        4.23000e+10   0.00    5.99733e+03

iC8H17 + H <=> iC7H14 + CH4                                                       4.08210e+10   0.00   -1.37150e+04

iC8H17 + O <=> CH3 + iC7H14O                                                   7.86970e+13   0.00   -1.89055e+03

iC8H17 + O <=> iC7H15 + CH2O                                                   1.62000e+14   0.00   -6.98589e+00

iC7H15 + HCO <=> iC8H16O                                                         2.22000e+13   0.00    6.98589e+00

iC7H15 + CO <=> iC8H15O                                                             1.86000e+11   0.00    4.80581e+03

iC8H15O + H <=> iC7H15 + HCO                                                   4.87000e+12   0.00    4.76609e+03

iC8H15O + O <=> iC7H15O + CO                                                   3.69000e+12   0.00    1.28287e+03

iC8H16 + C7H15 <=> C8H15 + iC7H16                                         1.19350e+10   0.00    6.10913e+03

iC8H16 <=> iC7H13 + CH3                                                             2.89000e+12   0.00    8.71797e+04

iC8H16 + O <=> iC7H15 + HCO                                                     1.14810e+12   0.00    4.42909e+01

iC8H15 + OH <=> iC7H15 + HCO                                                  1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

iC8H15 + O <=> iC7H15 + CO                                                        1.37820e+12   0.00   -4.11512e+02

CH3 + iC7H15 <=> iC8H16 + H2                                                    8.72710e+16   0.00    3.83352e+04

iC8H16 + H + H <=> CH3 + iC7H15                                                1.00880e+15   0.00   -1.03339e+04